# Sachverständigengutachten Prof. Dr. Kretschmann — Zusammenfassung und Analyse

Akte: LG Hannover 9 O 244/26

Sachverständiger: Prof. Dr.-Ing. Horst Kretschmann, TU Hamburg-Harburg, Institut für Kühltechnik und Thermodynamik

Gutachtenreferenz: TUH-KT-2026-0088 (Vorläufig)

Datum: 22. März 2026 (mündliche Zusammenfassung), Schriftliches Gutachten erwartet: 30. April 2026

Verfasserin: RAin Dr. Antonia Hammerschmidt

## 1. Beauftragung

RAin Dr. Hammerschmidt hat Prof. Dr. Kretschmann am 20. März 2026 mit der gutachterlichen Beurteilung folgender Fragen beauftragt:

Was war die wahrscheinliche Ursache des Temperaturanstiegs zwischen 03:18 Uhr und 03:54 Uhr am 14. Januar 2026?

War die Temperaturbegrenzungsfunktion des DataTrack 4000 (DT4-2025-7783) betriebsbereit? Warum wurde kein Alarm ausgelöst?

Welche Innentemperatur haben die Sartorius SarBox Kryogen Compact 2.5 Versandboxen während der Laderaumtemperaturüberschreitung erfahren?

Waren alle 95 von MediVita SE als unbrauchbar eingestuften Vials tatsächlich temperaturgeschädigt?

Hätte eine kontinuierliche Fahrerüberwachung (z.B. stündliche Kontrolle) den Schaden verhindert oder vermindert?

## 2. Ergebnisse des Vorläufigen Gutachtens

### 2.1 Ursache des Temperaturanstiegs (Frage 1)

Befund (vorläufig):

Kretschmann analysierte die DataTrack 4000-Rohdaten und stellte folgendes Profil fest: Der Anstieg ab 03:18 Uhr ist "nicht typisch für einen passiven Wärmeeintrag durch Türöffnung oder Außenwärme. Der Anstieg ist zu steil (5,8°C in 23 Minuten) und der Abfall zu abrupt (6,4°C in 13 Minuten), um durch rein passive Wärmeübertragung erklärbar zu sein."

Kretschmanns Schlussfolgerung: "Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70–80% liegt ein kurzzeitiger Betriebsausfall des Carrier-Kühlaggregats vor. Ein Electronic Control Module (ECM)-Reset oder ein Sicherungsausfall am Aggregat kann solche Temperaturprofile erzeugen. Zur Bestätigung ist das Aggregatprotokoll des Carrier-Systems (internes Fehlerlog) auszuwerten."

Carrier Transicold-Protokoll: Das Kühlaggregat des Aufliegers (Carrier Transicold Supra 550 U, Seriennummer CT-2024-5003121) verfügt über ein internes Fehlerprotokoll (Carrier "eTrack" System). Petrescu Transport SRL wurde aufgefordert, den eTrack-Export vorzulegen. Ergebnis steht noch aus.

### 2.2 DataTrack 4000 — Alarmversagen (Frage 2)

Befund (vorläufig):

Nach telefonischer Auskunft des DataTrack-Herstellers (ELPRO-BUCHS AG, Schweiz) kann das DataTrack 4000 unter folgenden Umständen keinen SMS-Alarm versenden:

GSM-Signalstärke unter -90 dBm (kein ausreichendes Netz)

SIM-Karte inaktiv oder mit Roaming-Einschränkungen

Interne Firmware-Fehler (bekannter Bug in Firmware 3.1.4, gefixt in 3.1.6)

Kretschmann hat bei der Betreiberfirma (Petrescu Transport SRL) angefragt, welche DataTrack-Firmware auf dem Gerät DT4-2025-7783 installiert war. Petrescu Transport SRL hat noch nicht geantwortet.

Acustischer Alarm im Fahrerhaus: Der akustische Alarm des DataTrack 4000 ist über ein Kabel direkt am Fahrerhaus-Display angeschlossen. Ob dieses Kabel ordnungsgemäß verbunden war, konnte Kretschmann anhand der Rohdaten nicht feststellen. Physische Begutachtung des Geräts erforderlich (Termin 10. April 2026).

Relevanz: Wenn der DataTrack-Alarm wegen technischen Versagens nicht ausgelöst hat, kann Petrescu/dem Fahrer kein Vorwurf gemacht werden, den Alarm ignoriert zu haben. Dies entkräftet einen wesentlichen Vorwurf der Klägerseite.

### 2.3 Innentemperatur SarBox (Frage 3)

Befund (vorläufig):

Die Sartorius SarBox Kryogen Compact 2.5 ist eine passive Isolierbox mit einem Phasenwechselmaterial (PCM, Schmelzpunkt ca. +5°C). Nach den technischen Spezifikationen von Sartorius (TechSpec SarBox-KC 2.5, Rev. 2024) hält die Box bei externen Temperaturen bis +25°C für mindestens 72 Stunden die Innentemperatur im Bereich +2°C bis +8°C.

"Bei einer externen Laderaumtemperatur von maximal +14,3°C über 36 Minuten ist der thermische Durchwärmungseffekt in der SarBox nach meiner Berechnung gering. Die Innentemperatur der Boxen dürfte maximal +8,5°C bis +9,0°C erreicht haben — wenn überhaupt. Die PCM-Isolierung wirkt als thermischer Puffer."

Konsequenz: Die im QS-Report von MediVita angenommene Temperaturexposition der Vials auf >+8°C für >30 Minuten ist nach Kretschmanns Voreinschätzung nicht belegt. Dies ist das wichtigste Argument zur Schadensreduzierung.

### 2.4 Tatsächlicher Schaden (Frage 4)

Kretschmann empfiehlt die Untersuchung von mindestens 10 der als "nicht freigabefähig" eingestuften Vials durch ein unabhängiges Labor (Vorschlag: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie und Automatisierung, Penzberg). Sofern die Vials dort als noch stabil befunden werden, könnte der Schaden erheblich kleiner sein.

Zeitlicher Engpass: Die Vials wurden nach Angabe von MediVita SE am 25. Januar 2026 vernichtet — fünf Tage nach dem QS-Report. Eine nachträgliche Prüfung ist daher nicht mehr möglich. Dies ist ein erhebliches Beweis-Problem für Schwarmstedt.

Aber: Die vorzeitige Vernichtung der Vials ohne Rücksprache mit Schwarmstedt (dem potentiellen Schadensersatzpflichtigen) verletzt möglicherweise die Schadensminderungspflicht von MediVita SE (§ 254 Abs. 2 BGB analog, Art. 17 Abs. 5 CMR). Schwarmstedt hatte kein Recht zur Begutachtung, da sie über die Vernichtungsabsicht nicht informiert wurde.

### 2.5 Kausalität Fahrerüberwachung (Frage 5)

"Wenn der Temperaturanstieg durch einen automatischen Kühlaggregat-Neustart nach ca. 36 Minuten beendet wurde, hätte eine stündliche Fahrerüberwachung (Kontrolle alle 60 Minuten) den Schaden nur verhindern können, wenn die Kontrolle genau im 03:18-03:54-Uhr-Fenster stattgefunden hätte. Das ist statistisch unwahrscheinlich. Auch eine 30-Minuten-Kontrollroutine hätte mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% den Temperaturanstieg nicht in Echtzeit erfasst."

Fazit: Selbst wenn der Fahrer eine engmaschigere Überwachungsroutine gefahren wäre, ist es fraglich, ob der Schaden verhindert worden wäre. Dies entkräftet die Kausalität zwischen dem Überwachungsversäumnis und dem Schaden.

## 3. Kritische Würdigung des Gutachtens

Das Gutachten Kretschmanns ist für Schwarmstedt günstig, birgt aber folgende Risiken:

(a) Fehlende Carrier-eTrack-Daten: Solange das Kühlaggregat-Fehlerprotokoll nicht vorliegt, bleibt die Ursachentheorie "technischer Defekt" unbewiesen.

(b) Vernichtung der Vials: Die vorzeitige Vernichtung verhindert eine unabhängige Schadensüberprüfung. MediVita SE kann sich auf den QS-Report stützen.

(c) Gerichtliche Akzeptanz: Das Gericht kann ein eigenes Sachverständigengutachten einholen — Kretschmann als Parteisachverständiger trägt nur eingeschränkte Beweislast.

## 4. Beauftragung im Gerichtsverfahren

Schwarmstedt beantragt im Schriftsatz Klageerwiderung:

Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens zu den Fragen 1–3 und 5

Beauftragung von Prof. Dr. Kretschmann oder einer vergleichbar qualifizierten Person

Beibringung des Carrier eTrack-Protokolls durch MediVita SE und Petrescu Transport SRL (§ 142 ZPO, Urkundenvorlegung)

Kosten Sachverständigengutachten (Schätzung): 25.000–40.000 EUR (zzgl. MwSt.), nach § 91 ZPO von der unterliegenden Partei zu tragen.