# Sachverständigengutachten – Schimmelbildung Rolandstraße 27a, DG-Wohnung

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Dipl.-Ing. Hubert Wallesch

Fachgebiet: Baukonstruktion, Feuchtigkeits- und Schäden im Bauwesen

Öff. bestellt: Architektenkammer NRW, Best.-Nr. SV 2004-NW-0881

Anschrift: Venloer Straße 188, 50823 Köln

Tel. 0221 / 50 44 92  E-Mail: wallesch-sv@konstrukt-koeln.de

Gutachten-Nr.: GW-2026-048

Auftraggeber: WG Albrecht / van Drosten / Sonnenfeld (Mieter), Rolandstraße 27a, 50677 Köln

(Auftrag erteilt durch Mieterverein Köln, Sachbearbeiter Wolfgang Lemke)

Datum des Ortstermins: 18. Februar 2026

Datum des Gutachtens: 05. März 2026

## 1. Auftrag und Fragestellung

Die Auftraggeber haben mich beauftragt zu begutachten, ob und in welchem Umfang in der Dachgeschosswohnung Rolandstraße 27a, 50677 Köln, Schimmelbildungen vorliegen, und ob diese durch bauliche Mängel oder durch nutzerbedingte Ursachen verursacht wurden.

## 2. Objekt- und Nutzungsbeschreibung

Das Gebäude Rolandstraße 27a ist ein viergeschossiger Gründerzeitaltbau (Baujahr 1903) mit Dachgeschossausbau. Die Dachgeschosswohnung (4 Zimmer, ca. 110 m²) wurde nach Angaben der Eigentümer im Jahr 2018 saniert; dabei wurden u. a. die Dachdämmung und die DG-Decke erneuert.

Die drei Mieter nutzen die Wohnung als Wohngemeinschaft (WG) seit 01.06.2018. Im Südschlafzimmer (Giebel Süd) wurde eine wandhohe Schrankwand aufgestellt, die den Giebel vollflächig abdeckt. Hinter dieser Schrankwand zeigten sich nach Angaben der Mieter ab Dezember 2025 Schimmelflecken.

## 3. Befunderhebung (Ortstermin 18.02.2026)

### 3.1 Sichtbefund

Nach Entfernen eines Schrankfeldes (ca. 1,20 m Breite) im südlichen Schlafzimmer, Giebel, wurden auf einer Fläche von ca. 2,4 m × 1,8 m = 4,32 m² Schimmelflecken (grün-schwarz, Aspergillus/Penicillium-Verdacht, keine Schwarzschimmel-Optik) festgestellt. Der Schimmelbefall zeigt sich konzentriert auf:

Wandputz unmittelbar an der Giebelmauer (Süd-Außenwand)

Holzunterkonstruktion der Schrankrückwand (partiell)

Hinterfüllung der Dämmebene Dachdecke/Attika-Übergang

### 3.2 Feuchtigkeitsmessungen

| Messpunkt | Messmethode | Feuchtegehalt |
| --- | --- | --- |
| Giebelmauer (Außenwand) | CM-Verfahren | 6,2 CM-% (Ziegelmauerwerk: Grenzwert < 3,0 %) |
| Wandputz, Schimmelzone | kapazitiv | 94 % r. F. |
| Wandputz, angrenzende Zone | kapazitiv | 81 % r. F. |
| Deckendämmung (Kernbohre) | CM-Verfahren | 4,8 CM-% (Mineralwolle, Grenzwert < 2,0 %) |
| Raumluft (Messzeit 08:00–09:30) | Hygrometer | 52 % r. F. bei 19,2 °C |

Alle Raumluft-Messwerte liegen im normalen Wohnbereich (zul. 40–65 % r. F. bei 20 °C); ein übermäßig feuchtes Raumklima durch Nutzerverhalten ist ausgeschlossen.

### 3.3 Thermografie

Thermografische Aufnahme (FLIR E76, 09:15 Uhr, Außentemperatur +4 °C) zeigt an der Giebelmauer Süd deutliche Kältebrücken im Bereich des Attika-Übergangs (Temperaturdifferenz bis −4,8 K gegenüber benachbarter gedämmter Wand). An diesem Übergangsbereich ist die Dampfsperre unterbrochen.

## 4. Schadensursache

Die Untersuchung ergibt mit hoher Sicherheit:

Die Schimmelbildung ist auf eine bauliche Ausführungsursache zurückzuführen, nicht auf Nutzerverhalten.

Im Einzelnen:

Fehlende / fehlerhafte Dampfsperre am Attika-Übergang: Bei der Dachrenovierung 2018 wurde die Dampfsperre (PE-Folie) im Bereich Attika/Giebel-Übergang nicht fachgerecht eingebunden. Die Messung zeigt eine Dampfdruckumkehr im Winter: Warme feuchte Raumluft diffundiert in die Außenwand, kondensiert an der kalten Giebelmauer. Dies führt zur Durchfeuchtung von innen.

Kältebrücke Attika: Der Attikaanschluss wurde ohne zusätzliche thermische Trennung ausgeführt. Gemäß EnEV 2016 (gültig 2018) und DIN 4108-2 hätte die Kältebrücke durch thermische Dämmung der Attika von innen vermieden werden müssen. Der fRsi-Wert (Temperaturfaktor) unterschreitet den Grenzwert 0,70 deutlich (Messung: 0,51).

Ausschluss Nutzermangel: Der Luftaustausch im Schlafzimmer wurde überprüft (CO₂-Messung, Wohnungsprotokoll). Die Messwerte liegen im normalen Bereich. Die Schrankaufstellung ist typisch für WG-Nutzung und nicht Ursache der Durchfeuchtung; sie hat die Entdeckung lediglich verzögert.

## 5. Schadensumfang und Sanierungsempfehlung

| Maßnahme | Priorität |
| --- | --- |
| Schimmelbefall beseitigen (Fachunternehmen, EN 15221) | sofort |
| Dampfsperre Attika-Giebel fachgerecht anschließen | dringend |
| Thermische Dämmung Attika innen (mind. 4 cm PIR) | dringend |
| Rückbau und Neuaufbau Wandputz Schadzone | nach Trocknung |
| Kontrolle angrenzender Deckenbereiche | empfohlen |

Geschätzte Sanierungskosten: 12.000–18.000 EUR (brutto, je nach Ausführungsumfang).

## 6. Minderungsrelevanz

Der festgestellte Mangel (Schimmelbefall ca. 4,32 m², baulich bedingt) beeinträchtigt die Nutzung des Südschlafzimmers erheblich. Eine Mietminderung ist berechtigt. Nach sachverständiger Einschätzung und Vergleich mit der einschlägigen Rechtsprechung (vgl. BGH, Urt. v. 17.06.2015, VIII ZR 19/14; OLG Köln, Urt. v. 28.11.2017, 22 U 14/17) erscheint eine Minderungsquote von 10–15 % der Bruttomiete angemessen, wenn lediglich ein Schlafzimmer beeinträchtigt ist.

## 7. Erklärung und Unterschrift

Ich versichere, dass ich das Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt habe.

Köln, 05. März 2026

Dipl.-Ing. Hubert Wallesch

Öff. best. u. vereid. Sachverständiger, Architektenkammer NRW

Anlagen: Fotoanlage (18 Aufnahmen), Thermografiebilder (6 Aufnahmen), Messprotokolle CM-Verfahren, Klimamessblatt