# Technische Unsicherheit und Versuchsplan

## Unsicherheitscluster

Kondensatdrift: Wie verändert ein dünner Wasserfilm das Sensormuster bei Temperaturwechsel?

Vibrationsartefakte: Lassen sich Bewegungsstörungen von echter Prozessänderung trennen?

Modellgröße: Kann ein lokales Modell mit begrenztem Speicher und Energieverbrauch stabil laufen?

Transfer: Funktioniert ein trainiertes Muster in drei Anlagenklassen oder nur in einem Laboraufbau?

Ausfallkriterium: Wann ist eine Warnung zu spät, zu früh oder falsch positiv?

## Versuchsdesign

AP2 und AP3 enthalten die förderstärksten Arbeiten. Das Laborjournal beschreibt nicht nur Erfolg, sondern auch Fehlschläge. Besonders wichtig: Am 12.02.2025 wurde die Modellvariante "Condensate-Delta v2" verworfen, weil sie bei schnellen Temperaturwechseln falsch-positive Wartungsalarme auslöste. Diese negativen Ergebnisse sind förderrechtlich wertvoll, wenn sie systematisch dokumentiert werden.

## Erfolgskriterien

| Kriterium | Zielwert | Stand laut Akte | Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift-Erkennung unter 90 Prozent Feuchte | mindestens 85 Prozent Sensitivität | Labor: 78 bis 86 Prozent | Messreihen heterogen |
| Falsch-positive Wartungsalarme | unter 8 Prozent | Pilot: 11 Prozent | noch nicht stabil |
| Edge-Latenz | unter 250 ms | 210 bis 320 ms | Hardwaregrenze |
| Transfer auf Anlage B | ohne Vollkalibrierung | nur teilweise | Gegenargument Routineanpassung |

## Juristische Lesart

Für die Forschungszulage muss aus der Akte hervorgehen, dass die Entwicklung auf neue Erkenntnisse oder wesentlich verbesserte technische Fähigkeiten zielt. Das wirtschaftliche Ziel ist nur der Anlass. Tragend sind technische Ziele, technische Unsicherheiten, systematisches Vorgehen und reproduzierbare Dokumentation.