# 13 — Stand der Technik: Vorveröffentlichungen vor Prioritätstag 22.06.2017

AZ: SE-2026-FTO-0717 | Bearb.: Klose / Dr. Eppendorfer | Stand: 28.02.2026

## 1. Zweck und Methodik Nichtigkeitsrecherche

Die Nichtigkeitsrecherche zielt auf die Identifikation von Stand-der-Technik-Dokumenten, die vor dem Prioritätstag des EP 3 218 922 B1 (22.06.2017) veröffentlicht wurden und geeignet sind, die Neuheit oder erfinderische Tätigkeit dieses Patents in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG (§ 22 PatG, Art. 138 EPÜ) oder in einem EPO-Einspruchsverfahren zu erschüttern.

Suchzeitraum für Vorveröffentlichungen: 1. Januar 2000 bis 21. Juni 2017.

Datenbanken: DEPATISnet, Espacenet, Google Scholar, IEEE Xplore, DPMA, WPI (Derwent World Patents Index).

## 2. Identifizierte Vorveröffentlichungen — Tabellarische Übersicht

| Nr | Dokument | Autor/Anmelder | Veröff.-Datum | Relevanz für Anspruch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | EP 2 462 344 A1 (Vestas) | Vestas Wind Systems A/S | 13.06.2012 | M1, M2, M5 (kein Kohlenstoff) |
| D2 | US 2013/0299997 A1 (Nordex) | Nordex SE | 14.11.2013 | M1, M2 (Metallfolie) |
| D3 | WO 2014/044280 A1 (Gamesa) | Gamesa Innovation & Technology | 27.03.2014 | M1, M3 (Kohlenstoff erwähnt) |
| D4 | CN 106 121 921 A (CSIC) | China Shipbuilding Industry Corp. | 16.11.2016 | M1–M3, M6 |
| D5 | DE 10 2014 223 614 A1 (Nordex) | Nordex Energy GmbH | 14.05.2015 | M1, M2, M3 (GFK, nicht CFK) |
| D6 | Fachartikel: Fakorede et al. (2016) | Int. J. Sustainable Energy | 01.03.2016 | M4 (kapazitive Sensorik Literatur) |
| D7 | EP 2 320 072 A1 (Enercon) | Enercon GmbH | 11.05.2011 | M1, M2, M5 (Schleifring) |
| D8 | US 8 866 328 B2 (GE) | General Electric | 21.10.2014 | M1, M2 (Heizzonensteuerung allg.) |
| D9 | WO 2016/058573 A1 (Siemens) | Siemens AG | 21.04.2016 | M4, M6 (Sensorik + Steuerung) |
| D10 | DE 10 2013 215 047 A1 (Wobben) | Wobben Properties GmbH | 04.02.2015 | M1, M2, M3 |

## 3. Analyse zentraler Vorveröffentlichungen

### D3 — WO 2014/044280 A1 (Gamesa)

Titel: „System and method for anti-icing of wind turbine blades using carbon-based heating elements"

Anmeldetag: 12.09.2013. Veröffentlicht: 27.03.2014. Inhaber: Gamesa Innovation & Technology S.L.

Relevante Offenbarung: In Abs. [0023] wird explizit die Verwendung von Kohlenstofffasergewebe als elektrischer Widerstandsheizer beschrieben (M3). Heizzonen (2 Zonen: Spitze und Mitte) — nicht 3, aber Abs. [0031] erwähnt mögliche weitere Zoneneinteilung als fakultativ. Keine kapazitive Eisdetektion (M4 nicht offenbart). Keine kontaktlose Energieübertragung (M5 nicht offenbart).

Neuheitsschädlichkeit für EP 3 218 922 B1 Anspruch 1: Nicht vollständig — M4 und M5 fehlen in D3. Keine Neuheitsschädlichkeit für Anspruch 1 als Ganzes. Aber D3 relevant für Teilmerkmal M3 (erfinderische Tätigkeit: Kohlenstoffmaterial war bekannt).

### D4 — CN 106 121 921 A (CSIC — China Shipbuilding)

Titel (Maschinenübersetzung): „Elektrisches Heizsystem für Windkraftrotorblätter mit Zonensteuerung und Sensorsystem"

Veröffentlicht: 16.11.2016. Anmeldetag: 22.04.2016. Offenbarung (Maschinenübersetzung): Heizelemente aus Kohlenstofffaser, 4 Heizzonen, Temperatursensoren (nicht kapazitiv), Schleifringstromübertrager, Steuereinheit.

Relevanz: M1, M2, M3 offenbart. M4 nur Temperatursensor (nicht kapazitiv). M5 Schleifring (nicht kontaktlos). D4 neuheitsschädlich für Kombination M1+M2+M3, aber nicht für M1–M6 als Ganzes.

Mögliche Argumentation in Nichtigkeitsklage: Kohlefaservlies + Zonierung + allgemeine Steuerung war durch D4 + D3 bereits bekannt. Kontaktlose Übertragung aus D7 (Enercon) und kapazitive Sensorik aus D6 (Fachartikel) bekannt. Fachmann hätte alle Merkmale durch Kombination bekannter Elemente realisiert.

### D6 — Fachartikel Fakorede et al. (2016)

Fakorede, O., Feger, Z., Wackernagel, H., Laforte, C. (2016): „Ice Storm Icing on Wind Turbines: Characterization and Mitigation", International Journal of Sustainable Energy, Vol. 35(4), S. 201–219.

Veröffentlichungsdatum: 01.03.2016 (online first: 12.11.2015). Inhalt: Abschnitt 4.3 beschreibt kapazitive Messverfahren zur Eisdickenbestimmung an Windkraftrotorblättern als Forschungsgegenstand. Keine Systemrealisierung, aber wissenschaftliche Offenbarung von M4.

Relevanz: D6 belegt, dass kapazitive Eisdickenmessung an Windkraftrotorblättern vor dem Prioritätstag im Stand der Technik bekannt war (keine erfinderische Tätigkeit für M4 in Isolation).

## 4. Zwischenergebnis Nichtigkeitsrecherche

| Anspruchsmerkmal | Vorveröffentlichung | Neuheitsschädlichkeit | Relevanz erfinderische Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D10 | Nein (einzeln) | Oberbegriff trivial |
| M2 | D1, D4, D8 | Nein (zusammen mit M3–M6 nicht) | M2 als solche bekannt |
| M3 | D3, D4, D10 | Nein (zusammen mit M4–M6 nicht) | Kohlenstoff-Heizer bekannt |
| M4 | D6, D9 | Nein (ohne M1–M3) | Kapazitive Sensorik bekannt |
| M5 | D7 (Schleifring, Äquivalent?) | Fraglich | Kontaktlose Übertragung bekannt (WO 2010/086406 = separate Suche) |
| M6 | D4, D9 | Nein | Zonensteuerung bekannt |
| M1–M6 | Keine Einzeldok. | Nein | Naheliegen-Prüfung erforderlich (AS 15) |

Vorläufige Einschätzung Nichtigkeitsklage: Neuheitsangriff gegen Anspruch 1 als Ganzes nicht möglich (keine Einzelentgegenhaltung offenbart alle 6 Merkmale). Erfinderische-Tätigkeit-Angriff durch Merkmalskombination D3 + D4 + D6 vielversprechend — Analyse in Aktenstück 15.

Quellen: DPMA BPatG-Verfahren | EPO Art. 54 EPÜ | dejure.org — § 3 PatG | IEEE Xplore