# Akte A — Anspruchsentwurf v0.3

## Arbeitsanspruch 1

Automatisierte Verschlussvorrichtung für eine Öffnung eines Tierstalls, insbesondere eines Hühnerstalls, mit

a) einem bewegbaren Verschlusselement,

b) einem elektrischen Antrieb zum Bewegen des Verschlusselements zwischen einer geöffneten und einer geschlossenen Stellung,

c) einem Lichtsensor zur Erfassung eines Umgebungshelligkeitswerts,

d) einer Steuereinheit, die abhängig von dem Umgebungshelligkeitswert einen Schließvorgang auslöst,

e) einer Verzögerungslogik, durch die der Schließvorgang nach erstmaligem Unterschreiten eines Helligkeitsschwellenwerts für eine vorbestimmte oder adaptiv bestimmte Wartezeit verzögert wird, und

f) einer Blockiererkennung, durch die eine Bewegung des Verschlusselements bei erkannter Blockade gestoppt oder umgekehrt wird.

## Mögliche Unteransprüche

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Verzögerungslogik mehrere Helligkeitsmessungen über ein Zeitfenster auswertet.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Blockiererkennung einen Motorstrom, eine Drehzahlabweichung oder ein Sensorsignal auswertet.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einer manuellen Notöffnung.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Energieversorgung über ein Solarmodul und einen Akkumulator erfolgt.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der ein akustisches oder optisches Warnsignal vor dem Schließen ausgegeben wird.

## Risiken

Anspruch 1 könnte gegenüber bekannten Dämmerungsklappen zu breit sein.

Blockiererkennung muss technisch belegt und in der Beschreibung gestützt werden.

Verzögerungslogik darf nicht nur als Wunsch formuliert sein; konkrete Auswertung nötig.

Wenn der Wochenblattartikel die Merkmale d), e) und f) offenbart, droht Neuheitsproblem durch eigene Offenbarung.

## Nächster Schritt

Beschreibung und Figuren auf Anspruchsmerkmale mappen. Danach Recherche zu Tierklappen, Stallklappen, Dämmerungsschaltern und Einklemmschutz.