# 21 — Technisches Redesign BMS-Firmware V4.3 — Freigabe-Roadmap

Dokument-Typ: Technisches Strategiepapier

AZ Kanzlei: MR-2026-0822

Technische Verantwortung: CTO Dr. Ilse Pohlmann-Wittfeldt / externer Berater: Dipl.-Ing. Klaus Nähring, FH Erfurt

## 1. Zielsetzung des Redesigns

Das technische Redesign des BMS-Systems verfolgt drei Ziele:

Behebung des kritischen Firmware-Bugs (Integer-Overflow im Temperatur-Interrupt-Handler)

Anpassung des BMS an die tatsächlich verwendeten NMC-622-Zellen (statt LiFePO4)

Vorbereitung einer erneuten CE-Konformitätsbewertung für den Neumarktstart mit Wind-X8

## 2. Firmware V4.3 — Technische Änderungen

### 2.1 Bug-Fix Temperatur-Interrupt-Handler

```c

// Firmware V4.3 — Korrigierter Temperatur-Interrupt-Handler

void TEMP_IRQ_Handler(void) {

// Explizite Typcastung vermeidet Integer-Overflow

uint32_t temp_raw = (uint32_t)temp_sensor_raw;

uint32_t threshold = (uint32_t)TEMP_THRESHOLD_BASE

(uint32_t)temp_compensation_factor;

// Overflow-Schutz: threshold niemals > TEMP_THRESHOLD_MAX

if (threshold > TEMP_THRESHOLD_MAX) {

threshold = TEMP_THRESHOLD_MAX;

}

if (temp_raw > threshold) {

charge_enable = 0;

overheat_flag = 1;

trigger_emergency_shutdown();

}

}

```

### 2.2 NMC-622-Anpassungen

Maximale Ladespannung: von 4,20 V/Zelle auf 4,15 V/Zelle reduziert (Sicherheitspuffer für NMC-622)

Thermischer Abschaltpunkt: von 68 °C auf 55 °C Zelltemperatur gesenkt (NMC-622-spezifisch)

Temperaturkompensation: Neue Kennlinie für NMC-622-Wärmekoeffizienten hinterlegt

### 2.3 Zusätzliche Sicherheitsfunktionen

Watchdog-Timer: Unabhängiger Hardware-Watchdog überwacht BMS-Hauptschleife (neu)

Redundante Temperatursensoren: Zwei statt einem Sensor; bei Sensorausfall → Abschaltung (neu)

Ladestrom-Begrenzung bei Umgebungstemperatur > 30 °C: automatisch auf 2 A reduziert (neu)

Over-the-Air-Firmware-Update: Ermöglicht zukünftige Bug-Fixes ohne physischen Serviceeinsatz (neu)

## 3. Freigabe-Roadmap

| Meilenstein | Datum | Status |
| --- | --- | --- |
| Firmware V4.3 Entwicklungsabschluss | 28. Februar 2026 | Abgeschlossen |
| Interne Unit-Tests (MISRA C) | 10. März 2026 | Abgeschlossen |
| Externe Firmware-Verifikation (TÜV Rheinland) | 31. März 2026 | In Arbeit |
| Zellanalyse und Charakterisierung NMC-622 (Prof. Schellberg) | 15. April 2026 | Geplant |
| Baumusterprüfung Wind-X8 (neue Konformitätsbewertung, NB 0035) | 30. Juni 2026 | Geplant |
| CE-Konformitätserklärung Wind-X8 | 15. Juli 2026 | Geplant |
| Produktionsbeginn Wind-X8 | August 2026 | Geplant |
| Markteinführung Wind-X8 | Oktober 2026 | Geplant |

## 4. Rechtliche Voraussetzungen für Marktreintritt

Vollständige neue Baumusterprüfung durch TÜV Rheinland (NB 0035).

Neue Konformitätserklärung auf Basis NMC-622-Zellen und Firmware V4.3.

BNetzA-Information über neues Produkt und Abgrenzung zum Rückruf-Produkt.

Neue Betriebsanleitung mit expliziten Temperaturwarnungen und Ladehinweisen.

Liefervertrag mit ChinaTech: ausdrückliche Vereinbarung der Zellchemie NMC-622 (Änderungsvertrag).