# Wohnungsumfeld und Barrierefreiheit

Ortstermin RehaTechnik Albrecht GmbH am 18.05.2026

Teilnehmer: Heinz Körner, Dr. Maren Körner, Reha-Fachberaterin Anja Voss

## Gebäude

| Punkt | Feststellung |
| --- | --- |
| Baujahr | 1908, viergeschossiger Altbau |
| Wohnung | erster Stock links, 62 Quadratmeter |
| Aufzug | nicht vorhanden |
| Treppe | 21 Stufen bis Wohnungstür, beidseitiges Geländer nur im unteren Abschnitt |
| Hauseingang | zwei Stufen zur Straße, mobile Rampe möglich |
| Abstellfläche | Erdgeschoss, ehemaliger Kinderwagenraum, Stromanschluss vorhanden |
| Türbreiten Wohnung | Bad 68 cm, Küche 74 cm, Wohnzimmer 81 cm |
| Gehweg | unebenes Klinkerpflaster, Bordstein am Übergang Theaterwall |

## Praktische Konsequenz

Der Elektrorollstuhl kann nicht die Treppe in die Wohnung ersetzen. Er kann aber im Erdgeschoss abgestellt werden. Herr Körner muss die Treppe weiterhin mit Hilfe bewältigen. Der Streit betrifft vor allem die selbständige Mobilität ab Erdgeschoss und im Nahbereich. Für die Wohnung selbst sind Haltegriffe, Duschhocker und ein Toilettensitzerhöherer bereits vorhanden oder beantragt.

Die Krankenkasse weist darauf hin, dass bauliche Barrierefreiheit nicht Aufgabe der Krankenversicherung sei. Das ist richtig, löst aber nicht den Hilfsmittelbedarf. Der Versicherte benötigt keine Wohnraumsanierung von der Krankenkasse, sondern ein Hilfsmittel, das die vorhandene Mobilitätslücke ab Hausausgang praktisch schließt.

## Alternativen

| Alternative | Ergebnis der Prüfung |
| --- | --- |
| Unterarmgehstütze | Sturzrisiko bleibt, keine sichere Nahbereichsmobilität |
| Rollator | in Praxisflur teilweise, im realen Gehwegumfeld nicht sicher |
| Standard-Faltrollstuhl | nur mit schiebender Begleitperson, kein selbständiger Ausgleich |
| Elektromobil | zu groß für Abstellfläche und Hauseingang, Wendekreis nicht geeignet |
| Umzug | medizinisch und sozial nicht kurzfristig, nicht Gegenstand des Hilfsmittelantrags |
| Elektrorollstuhl kompakt | technisch passend, Fahrprobe langsam möglich |

## Offene technische Punkte

Vermieterzustimmung für Abstellen und Laden im Erdgeschoss einholen.

Brandschutzprüfung für Akku-Ladeplatz dokumentieren.

Mobile Rampe für zwei Eingangsstufen gesondert prüfen.

Fahrtraining im Innenhof und auf Gehweg dokumentieren.

Wartungs- und Reparaturpauschale mit Sanitätshaus klären.