# Ortstermin Bauamt und Skizzenmaß

Stadt Wittenberge, Fachbereich Bauen und Ordnung

August-Bebel-Straße 10, 19322 Wittenberge

Protokollvermerk zum Ortstermin am 30.06.2026, 10:00 Uhr

Objekt: Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge

Beteiligte: Frau Irmgard Pahl (Eigentümerin), Frau Beate Willer (Tochter, bevollmächtigt), Frau Hartkopf (Pflegestützpunkt Prignitz), Herr Sacher (Sachbearbeiter Bauordnung), Herr Teschner (Metallbau Teschner GmbH, telefonisch zugeschaltet)

## Bestand

Das Reihenhaus stammt aus dem Jahr 1968 und liegt an einer schmalen Nebenstraße. Vom Gartentor bis zur Haustür sind es 8,40 m über einen gepflasterten Weg im Vorgarten. Unmittelbar vor der Haustür befinden sich drei Betonstufen mit je 16 cm Steigung; die Haustürschwelle ist zusätzlich 5 cm hoch, zu überwindende Gesamthöhe damit 53 cm. Links neben der Treppe liegt ein Vorgartenstreifen von 1,60 m Breite, rechts die Hauswand. Der Gehweg vor dem Grundstück ist kommunal befestigt, aber uneben.

Frau Pahl geht innerhalb der Wohnung mit Gehstock. Beim Termin wurde beobachtet, dass sie die Stufen nur rückwärtsgewandt und mit beiden Händen am Türrahmen beziehungsweise am Arm der Tochter bewältigt.

## Geprüfte Varianten

| Variante | Länge | Breite | Eingriff | Einschätzung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feste Rampe diagonal durch den Vorgarten (Angebot Teschner) | 6,20 m | 1,20 m | Fundament, Pflasteranpassung, Entwässerungsrinne, Versetzen des Briefkastens um 40 cm | technisch gut umsetzbar, Steigung 5,8 Prozent ohne Zwischenpodest |
| Gerade Rampe vom Gehweg zur Tür | 7,60 m | 1,20 m | würde in den öffentlichen Gehweg ragen | bauordnungsrechtlich nicht vertretbar |
| Mobile Teleskopschienen | 2,90 m | 0,28 m je Schiene | keine feste Anlage | von der Nutzerin nicht selbst anzulegen; bei Nässe und Schnee eingeschränkt |
| Treppensitzlift außen | 3 Stufen | Sitzlift | Wetterschutz erforderlich | Bedienung bei Eis problematisch, löst Schwelle nicht |

## Hinweise des Bauamts

Die feste Rampe liegt vollständig auf dem Grundstück und ist nach Einschätzung des Sachbearbeiters verfahrensfrei; eine formlose Bauanzeige wird gleichwohl empfohlen und kann zusammen mit der Werkplanung eingereicht werden. Nachbarrechte sind nicht berührt; der Grenzabstand zum Nachbargrundstück (Familie Buschkow, Am Krähenberg 10) wird eingehalten. Die vorhandenen Betonstufen können seitlich erhalten bleiben.

Der Sachbearbeiter weist ausdrücklich darauf hin, dass die bauliche Machbarkeit nichts darüber aussagt, welcher Kostenträger die Maßnahme finanziert. Das Bauamt bestätigt lediglich, dass die feste Rampe baulich realistisch und die einzige Variante ist, die den Hauseingang ohne fremde Hilfe nutzbar macht.

gez. Sacher, Fachbereich Bauen und Ordnung