# 04 — Streitige Tatsachenfragen

AZ: 8 O 188/26

Erstellerin: Dr. Tannenberg-Eichmueller

Stand: Nach mündlicher Verhandlung 12.06.2026

## Übersicht streitiger Tatsachenfragen

| Nr. | Frage | Beweislast | Beweismittel | Ergebnis nach HV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Art der Abnahme (förmlich oder konkludent) | Klägerin (Fälligkeit) | Protokoll K3, Zeuge Schwingenstein-Birkenhainer | Förmliche Abnahme 14.06.2023 bewiesen |
| T2 | w/z-Wert WU-Beton unter 0,50? | Beklagte | Vellbruck, Pohlmann | Vellbruck: w/z 0,58–0,62; Pohlmann: 0,47–0,52 — Gericht folgt Vellbruck |
| T3 | Ursache Risse Kelleraußenwände | Beklagte | Vellbruck, Pohlmann, Zeuge Eickenmueller | Vellbruck: Ausführungsfehler Beton; Pohlmann: Setzungsrisse neutral — Gericht: Ausführungsfehler überwiegend wahrscheinlich |
| T4 | Fehlende Bewehrungsstäbe Treppenhaus (Raster 20 cm statt 12,5 cm) | Beklagte | Vellbruck, Bewehrungsplan K17 vs. Aufmaß | Vellbruck: Abweichung 34% der Stäbe fehlen — unstreitig nach Ergänzungsgutachten |
| T5 | Mängelrüge formgerecht nach § 13 Nr. 5 VOB/B | Beklagte | B3 (Mängelrüge), Zeuge Schwingenstein-Birkenhainer | Rüge formgerecht; Nachbesserungsaufforderung klar |
| T6 | Nachbesserungsverweigerung Klägerin | Beklagte | Schreiben 15.09.2023 (B8) | Unstreitig nach Aktenlage |
| T7 | Kosten Mangelbeseitigung EUR 612.500 angemessen | Beklagte | Vergleichsangebote B15–B17, Vellbruck | Vellbruck bestätigt Plausibilität; Gericht: EUR 387.200 nach Verjährungsbereinigung |
| T8 | Subventionsbetrug Eickenmueller erheblich? | — (Glaubwürdigkeit) | StA-Akte 188 Js 4711/26 | Verfahren eingestellt § 170 II StPO; kein Beweiswert gegen Glaubwürdigkeit |

## Detail: T2 — WU-Beton w/z-Wert

Die entscheidende technische Streitfrage. Prof. Vellbruck hat an 14 Bohrkernproben (Entnahmepunkte Kellerplatten und -wände) w/z-Werte zwischen 0,58 und 0,62 gemessen. Dipl.-Ing. Pohlmann hat an 8 Bohrkernproben Werte von 0,47 bis 0,52 ermittelt.

Die Differenz erklärt sich durch:

Verschiedene Entnahmeorte (Vellbruck: überwiegend Wandmitte; Pohlmann: überwiegend wandnaher Bereich)

Verschiedene Messmethoden: Vellbruck gemäß DIN 1048-5 Druckfestigkeit-Rückrechnung; Pohlmann direktes Titrations-Verfahren

Kammer wertet Vellbrucks Methodik als gerichtlich anerkannt und vorzugswürdig. Ergänzende Messungen Termin 05.05.2026 bestätigen Vellbruck.

## Detail: T4 — Bewehrung Treppenhaus

Unstreitig nach dem ergänzenden Gutachten Vellbruck vom 14.07.2026: Im Treppenhaus Abschnitte 2 und 3 (Geschosse EG bis 3.OG) fehlen 34% der nach Bewehrungsplan Rev. 3 vorgesehenen Stäbe (Raster 12,5 cm stattdessen 20 cm ausgeführt). Die Klägerin hat nach dem ergänzenden Gutachten nicht widersprochen. Zeuge Eickenmueller hat den abweichenden Einbau zunächst bestritten, dann auf "Anweisung des Bauleiters" verwiesen; Zeuge Schwingenstein-Birkenhainer bestreitet dies.

## Detail: T8 — Bedeutung des Strafverfahrens

Die Strafanzeige der Beklagten gegen Polier Eickenmueller wegen Subventionsbetrugs (188 Js 4711/26) betrifft den Vorwurf, Eickenmueller habe geförderte Baustoffkosten (KfW-Programm 261) doppelt abgerechnet. Die StA Leipzig hat nach Ermittlungen das Verfahren gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt (Einstellungsvermerk 02.09.2026: kein hinreichender Tatverdacht). Die Einstellung schlägt nicht zwingend auf die Glaubwürdigkeit des Zeugen im Zivilverfahren durch, ist aber als Umstand in die Gesamtwürdigung einzubeziehen (§ 286 ZPO).