# SV-Gutachten Zusammenfassung — Dipl.-Ing. Pohlmann-Wittfeldt

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Rainer Pohlmann-Wittfeldt

Büro für Kfz-Technik und Messtechnik, Sandstraße 17, 23552 Lübeck

Öffentlich bestellt und beeidigt durch IHK zu Lübeck für Kfz-Technik und Verkehrsmesstechnik

SV-AZ: PW-OWi-2026-0044

Auftraggeber: Kanzlei Schwingenstein-Roosendaal Strafrechtspartner (für Betroffenen)

Datum Gutachten: 12.09.2026

## Gutachtengrundlagen

Ausgewertete Unterlagen:

Messprotokoll BAMV Messreihe 188 (vollständig)

Eichschein BAMV (LMG-NI-2025-BAMV-0447)

Rohdatensatz Section Control SC-BAB7-BW-2026-0204-1422

Eichschein Speedcheck-XR (LMG-NI-2025-SC-0122)

PTB-Zulassung BAMV LB-7000 (49.01/22.017)

PTB-Zulassung Speedcheck-XR (SC-XR-PTB-2024-007)

Frontfoto Section Control Portal A (Originaldatei, 1280x960 px)

Streckenfoto BAB 7 km 187,4 (Begehung 22.08.2026)

Orthofotos und Geodaten Brücke Bispingen-Nord

## Ergebnis zu Beweisthema 1 — BAMV Aufstellungskonformität

Befund: Bei der Vor-Ort-Begehung am 22.08.2026 stellte der SV fest, dass die Brücke Bispingen-Nord in einem Längsneigungswinkel von 1,8 % installiert ist. Die PTB-Zulassung Nr. 49.01/22.017 sieht als zulässige Querneigung maximal 1,5 % und als Längsneigung maximal 1,0 % vor. Die festgestellte Längsneigung von 1,8 % überschreitet damit den Grenzwert der PTB-Zulassung um 0,8 Prozentpunkte.

Auswirkung auf Messung: Bei einer Längsneigung von 1,8 % ist nach Berechnungen des SV eine systematische Unterschätzung des Abstands um ca. 2–4 m möglich, da die Laserstrahl-Reflexionspunkte bei geneigter Brücke nicht mehr exakt auf der Fahrbahn-Referenzebene liegen.

Schlussfolgerung SV: Die Messung kann nicht als standardisiertes Verfahren eingestuft werden. Eine messtechnisch korrekte Bestimmung des Abstands wäre nur mit einer individuellen Fehlerberechnung möglich. Unter Berücksichtigung der systematischen Abweichung ist ein gemessener Abstand von 28 m als mit einem Fehler von ± 4 m behaftet anzusehen. Der tatsächliche Abstand kann 24–32 m betragen.

## Ergebnis zu Beweisthema 2 — Fahreridentifizierung

Befund: Das Frontfoto Portal A (Einfahrt Section Control, 14:21:21 Uhr) wurde analysiert. Das Bild weist folgende messtechnische Mängel auf:

Auflösung: 1280x960 px; effektive Gesichtsfläche des Fahrers: ca. 14x18 Pixel

Überbelichtung durch IR-Aufheller: Frontscheibe stark reflektierend

Gesichtserkennung auf Basis von 14x18 Pixel ist nach NIST-Richtlinien (Face Recognition Vendor Test) als nicht ausreichend für eine gerichtsfeste Identifizierung einzustufen (Mindestanforderung: 90x90 Pixel)

Aus dem Foto sind keine individuellen Gesichtsmerkmale ableitbar

Schlussfolgerung SV: Das Frontfoto ist für eine Fahreridentifizierung technisch ungeeignet. Es kann nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass der Fahrer des Sattelzuges HH-NS 3201 zum Messzeitpunkt Henrik Norderhof-Tannenmoor war.

## Ergebnis zu Beweisthema 3 — Toleranzgrenzen BAMV

Befund: Unter den am 04.02.2026 herrschenden Witterungsbedingungen (+3 Grad, Luftfeuchte 82 %) und mit der Fahrzeugmasse 32 t weist das LB-7000-System eine Messstreuung von ± 2,1 m auf (empirisch aus Testmessungen des Herstellers). Zuzüglich des Aufstellungsfehlers (bis ± 4 m) ergibt sich eine Gesamtmessabweichung von ± 5–6 m.

## Ergebnis zu Beweisthema 4 — Tateinheit

Befund: Der BAMV-Messzeitpunkt 14:22:08 liegt innerhalb des Section-Control-Abschnitts (Einfahrt 14:21:21, Ausfahrt 14:22:50). Beide Messungen beziehen sich auf dieselbe Fahrt desselben Fahrzeugs im selben Zeitraum. Es handelt sich um eine einheitliche Handlung im Sinne des § 19 OWiG.

## Gesamtfazit SV

Die BAMV-Messung ist aufgrund der festgestellten Aufstellungsabweichung messtechnisch nicht als standardisiertes Verfahren anerkennungsfähig. Die Fahreridentifizierung aus dem Section-Control-Foto ist technisch nicht möglich. Die gleichzeitige Sanktionierung beider Verstöße ist rechtlich als Tateinheit zu werten.

Der SV steht für eine Aussage in der Hauptverhandlung am 24.10.2026 zur Verfügung.