# Produktdaten und Klassifizierungsbegründung: CNC-Steuermodul GX-900

Dokumenttyp: Technisches Datenblatt / Klassifizierungsmemo

Erstellt: 14. April 2026

Verfasser: Dipl.-Ing. Rainer Hofstädter, Exportkontrollbeauftragter

Aktenzeichen: GM-EK-2026-041

Vertraulichkeit: Intern / Für Behörden freigegeben

## 1. Produktbezeichnung und Identifikation

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Handelsname | CNC-Steuermodul GX-900 |
| Interne Artikelnummer | 8000-GX900-EU |
| Hersteller | Globalmaschinen GmbH, Rotebühlplatz 18, 70178 Stuttgart |
| Entwicklungsstand | Revision 3.2 (Stand: 01/2026) |
| Seriennummernformat | GX9-JJJJ-XXXXXX |
| EAN | 4012345678901 |
| Herstellungsort | Stuttgart-Zuffenhausen (Montage), Prozessorkern: USA |

Das CNC-Steuermodul GX-900 ist ein hochintegriertes Steuerungssystem für numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen (Computer Numerical Control). Es wird von der Globalmaschinen GmbH sowohl in eigene Maschinen eingebaut (OEM-Variante) als auch als Ersatzteil für Bestandsmaschinen anderer Hersteller angeboten (Aftermarket-Variante).

## 2. Technische Spezifikationen

### 2.1 Kerndaten

| Parameter | Spezifikation |
| --- | --- |
| Prozessorkern | Quad-Core ARM Cortex-A72, 1,8 GHz, US-Ursprung (Chip-Design: Sunnyvale/CA) |
| Betriebssystem | RTOS LinuxCNC 2.9 (Open Source, angepasst) |
| Achssteuerung | bis zu 9 simultane CNC-Achsen (3+3+3 Konfiguration) |
| Positioniergenauigkeit | ≤ 0,001 mm (1 μm) bei Vollausbau |
| Schnittstellen | EtherCAT (IEC 61158), Profinet, RS-232/RS-485, USB 3.0, Ethernet 1 GbE |
| Firmware-Update | Over-the-Air (OTA) über gesichertes Cloud-Portal (TLS 1.3, AES-256) |
| Verschlüsselungsmodul | integrierter Hardware Security Module (HSM) Atmel ATECC608A |
| Schutzart | IP54 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±10 % |
| Abmessungen (LxBxH) | 385 × 290 × 72 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Konformität | CE, RoHS 2, REACH |

### 2.2 Servoantrieb-Schnittstelle

Das Modul steuert Servoantriebe über den EtherCAT-Bus mit einer Zykluszeit von 250 μs. Die Servoschnittstelle unterstützt die Profile CiA 402 und SoE. Maximale Ausgangssignalfrequenz an den Encoder-Eingängen: 4 MHz (Quadratur). Die Achsinterpolation ist linear und zirkulär (G01/G02/G03 konform nach DIN 66025).

### 2.3 Cloud-Konnektivität und Fernwartung

Die OTA-Updatefunktion nutzt ein herstellereigenes Cloud-Backend (Server: AWS Frankfurt, Region eu-central-1). Der Zugang ist zertifikatsbasiert (X.509), Geräteidentifikation über eindeutige Seriennummer. Der Export von Maschinendaten (Fertigungsparameter, Fehlerprotokolle) ist konfigurierbar und kann im Offline-Modus vollständig deaktiviert werden. Eine Fernsteuerung des Moduls über die Cloud ist technisch nicht implementiert; das Portal beschränkt sich auf Firmware-Distribution und Diagnosedaten.

### 2.4 Verschlüsselung

Der integrierte HSM (ATECC608A) implementiert:

AES-128/256 (symmetrisch)

SHA-256/384 (Hashfunktionen)

ECDSA P-256/P-384 (Signatur)

ECDH P-256 (Schlüsselvereinbarung)

Die maximale Schlüssellänge beträgt 256 Bit (symmetrisch) bzw. 384 Bit (asymmetrisch ECC). Das Modul ist nicht für militärische Verschlüsselung ausgelegt und erfüllt nicht FIPS 140-3 Level 3.

## 3. Typische Endverwendung

Das GX-900 wird primär eingesetzt in:

Dreh- und Fräsmaschinen (zivile Fertigung, Metallbearbeitung)

Holzbearbeitungszentren

Laserschneidanlagen (Einbindung als Interpolationsmodul)

Retrofit-Vorhaben: Modernisierung älterer CNC-Maschinenparks

Kundenbranchen: Maschinenbau, Automobilindustrie, Werkzeugbau, Luft- und Raumfahrtzulieferer (Strukturbauteile, keine Waffensysteme), Medizintechnik (Fräsen von Implantaten).

## 4. Klassifizierungsanalyse nach EU-Dual-Use-Verordnung (VO EU 2021/821)

### 4.1 Vorgehensweise

Die Klassifizierung erfolgt anhand der Anhänge I (Güterliste) der EU-Dual-Use-Verordnung (EU) 2021/821, ergänzt durch den Vergleich mit der US-amerikanischen Export Administration Regulations (EAR), Commerce Control List (CCL).

### 4.2 Prüfungsschritt 1: Numerische Steuerungen – Kategorie 2B

Einstiegspunkt: Kategorie 2 (Materialbearbeitung), Untergruppe B (Ausrüstung).

Gemäß Position 2B001.b.1 der EU-Dual-Use-Güterliste sind numerische Steuerungssysteme für Werkzeugmaschinen zu prüfen, wenn sie für mehr als 5 simultane, interpolierend gesteuerte Achsen ausgelegt sind.

Befund: Das GX-900 steuert bis zu 9 simultane Achsen mit Interpolation – dies überschreitet den Schwellenwert von 5 Achsen nach 2B001.b.1. Das Modul ist daher grundsätzlich listenpflichtig als Steuerungssystem für Werkzeugmaschinen i.S.v. 2B001.

### 4.3 Prüfungsschritt 2: Positioniergenauigkeit

Position 2B001 setzt voraus, dass die Positioniergenauigkeit besser als:

≤ 6 μm bei linearen Achsen (nach VDI/DGQ 3441 oder ISO 230-2)

Das GX-900 erreicht ≤ 1 μm – unterschreitet damit die Schwelle erheblich.

Befund: Der Genauigkeitsparameter liegt innerhalb des kontrollierten Bereichs.

### 4.4 Prüfungsschritt 3: Informationssicherheitsfunktionen – Kategorie 5 Teil 2

Das integrierte HSM mit AES-256 und ECC-384 ist auf Tauglichkeit für Position 5E002 (Software für die Entwicklung oder Produktion von Gütern der Pos. 5A002) zu prüfen. Pos. 5A002.a umfasst Systeme zur Sicherung von Informationen mittels kryptographischer Methoden.

Ausnahme: Note 3 zu Kategorie 5 Teil 2 (Cryptography Note / "CN") sieht eine Freistellung vor, wenn die kryptographischen Funktionen nicht das primäre Element der Ware sind und die Ware für einen allgemeinen, kommerziellen Zweck (ohne selektive Kontrollmöglichkeit) entwickelt wurde. Das GX-900 nutzt den HSM ausschließlich zur Integritätssicherung von Firmware-Updates und Gerätezertifikaten, nicht zur Verschlüsselung von Kommunikationsinhalten im Sinne einer Vertraulichkeitslösung.

Befund: Die CN (Cryptography Note) greift mit hoher Wahrscheinlichkeit; eine Einstufung unter 5A002/5E002 ist nicht indiziert. Eine formelle BAFA-Anfrage zur Bestätigung wird empfohlen.

### 4.5 Prüfungsschritt 4: US-EAR-Bezug (ECCN)

Der Prozessorkern (ARM Cortex-A72 basierend auf US-IP, Chip-Design Sunnyvale/CA) unterliegt potenziell der US-Exportkontrolle (EAR, 15 CFR Part 774, CCL). Relevante ECCN-Kandidaten:

| ECCN | Beschreibung | Treffer? |
| --- | --- | --- |
| 3A991 | Prozessoren, nicht unter 3A001 | Wahrscheinlich Ja |
| 3E001 | Technologie für Güter nach 3A001 | Nein (kein Transfer von Technologie) |
| 2B001 | Werkzeugmaschinen-Steuerungen | Parallel-Klassifizierung möglich |
| EAR99 | Nicht kontrolliert, Freirestkategorie | Ausschluss prüfen |

Der ARM Cortex-A72 als Commodity-Prozessor fällt nach aktueller BIS-Praxis regelmäßig unter ECCN 3A991 (weniger sensibel, ATF-Liste), sofern er die Performance-Schwellen von 3A001.a nicht überschreitet. Die De-minimis-Regel (15 CFR § 734.4) könnte bei weniger als 25 % US-Wertanteil am Endprodukt eingreifen; der Wertanteil ist zu ermitteln.

Handlungsempfehlung: US-amerikanischen Hersteller des Chips (voraussichtlich: Broadcom-Lizenzpartner) anfragen, ob ein ECCN-Klassifizierungsschreiben vorliegt.

### 4.6 Ergebnis Klassifizierung

| Aspekt | Ergebnis |
| --- | --- |
| EU-Dual-Use-Listenpflicht | Ja, 2B001.b.1 (CNC-Steuerung, >5 Achsen, hohe Genauigkeit) |
| Kryptographie (5A002) | Wahrscheinlich freigestellt (Cryptography Note) |
| US-EAR-Berührung | Prüfung De-minimis-Regel erforderlich |
| Endprodukt-HS-Code | 8537.10 (Schalttafeln und -schränke, ≤ 1000 V) – bestätigt |
| KN-Unterposition | 8537 10 99 (sonstige, ≤ 1000 V) |
| TARIC | 8537 10 99 10 (soweit anwendbar, DE-Praxis) |

## 5. Identifikation besonderer Exportkontrollrisiken

Mehrachsigkeit: Die 9-Achsen-Interpolation überschreitet die Listenschwelle – eine Genehmigungspflicht für Exporte in Drittstaaten (insbesondere in Länder des Anhangs II der EU-Dual-Use-VO) ist wahrscheinlich.

US-Prozessorkern: Re-Export-Beschränkungen nach EAR könnten unabhängig vom deutschen/EU-Recht gelten (Extraterritorialitätsprinzip). Exporte aus der EU in sanktionierte Länder (Russland, Weißrussland, Iran) sind nach Art. 12g VO (EU) 833/2014 verboten; der Hersteller haftet für Umgehungshandlungen Dritter.

Cloud-OTA: Das Cloud-Update-Feature macht das Modul zu einem vernetzten System; Sicherheitsüberprüfungen können nach Cyber-Security-Gesichtspunkten zusätzlich relevant werden (NIS2).

Endverwendungsrisiko: Angegebene Endverwendung (zivile Maschinenwartung) deckt sich nicht mit der Weiterleitungsstruktur (TR → KZ); Catch-All-Prüfung nach Art. 4 EU 2021/821 ist obligatorisch.

## 6. Empfohlene nächste Schritte

[ ] Vollständige Güterlistenprüfung nach 2B001 mit BAFA-Verbindlichkeitsbescheid

[ ] ECCN-Bestätigung beim US-Komponentenlieferanten einholen

[ ] De-minimis-Berechnung (US-Wertanteil)

[ ] Endverwendungserklärung (EUC) des türkischen Händlers für jede Sendung

[ ] Weiterverkaufsverbot in die Russische Föderation, Weißrussland und Iran vertraglich sicherstellen

[ ] Catch-All-Prüfung für die konkrete Kasachstan-Transaktion dokumentieren

Erstellt von: Dipl.-Ing. Rainer Hofstädter | Exportkontrollbeauftragter | Globalmaschinen GmbH | Version 1.0 | 14.04.2026