# 11 — Verkehrsuntersuchung B-Plan XV-43d — Stellplätze, ÖPNV, Erschließung

Gutachten: Verkehrsuntersuchung zum B-Plan XV-43d „Spreepark Friedrichshain"

Ersteller: Stadtverkehr Plan GmbH (Dipl.-Ing. Thomas Groß-Behringer)

Datum: September 2024 · Auftraggeber: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

## 1. Planungsgrundlagen

### Nutzungsstruktur B-Plan XV-43d

420 Wohneinheiten (WE): durchschnittlich 82 m² Wohnfläche (variiert 52–125 m²)

Erdgeschoss: 1.800 m² Einzelhandel/Dienstleistung (nicht im B-Plan festgesetzt, aber städtebaulicher Vertrag)

Tiefgarage: 294 Stellplätze (Faktor 0,7 je WE)

Fahrradabstellplätze: 840 (Faktor 2,0 je WE)

## 2. Erschließungskonzept

### Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Einzige Zufahrt: Warnitzer Straße (L 1012) über neu anzulegende Erschließungsstraße „Spreeuferpfad" (7,5 m + 2 m Gehweg). Warnitzer Straße hat eine derzeitige Kapazität von rd. 9.200 Kfz/24h (Querschnittsbelastung Zählung 2023: 7.840 Kfz/24h, Auslastungsgrad 0,85).

Das Gutachten prognostiziert durch die 420 WE + Einzelhandel ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von 1.020 Kfz/24h (420 WE × 2,1 Fahrten/WE/Tag + 300 EH-Fahrten). Nach Addition: 8.860 Kfz/24h = Auslastungsgrad 0,96 (nahe Kapazitätsgrenze).

Das Gutachten bewertet die Erschließung dennoch als „ausreichend", da Stauzeiten auf die Spitzenzeiten beschränkt und hinnehmbar seien.

Kritik Kanzlei: Der Prognosewert basiert auf einem Pkw-Besetzungsgrad von 1,3 und einem MIV-Anteil am Verkehrsmittelwahl von 31 % (Berliner Verkehrsmengenerhebung 2023). Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegt der tatsächliche Pkw-Anteil bei ca. 23 %, jedoch ist für Fahrzeugneuanmeldungen infolge des 30 %-geförderten Wohnungsbaus (tendenziell einkommensärmere Haushalte) eine geringere Pkw-Quote anzunehmen; für Marktmiete (70 %) dürfte die Quote höher sein. Eine Differenzierung wurde im Gutachten nicht vorgenommen.

### ÖPNV-Erschließung

Das Plangebiet liegt in ca. 450 m Fußweg von der S-Bahn-Station Ostkreuz (S3, S5, S7, S9) und in ca. 380 m von der U-Bahnhaltestelle Görlitzer Bahnhof (U1). Die ÖPNV-Anbindung ist nach Lagebewertung des Gutachtens „sehr gut" (Berliner Bewertungsmatrix Stufe 1).

Kritik: Die Kapazitätslage der U1-Linie ist nach BVG-Schreiben vom 11.04.2025 (St-06 der Auslegungsstellungnahmen) bereits kritisch. Das Gutachten enthält keine Prüfung, ob die ÖPNV-Kapazität tatsächlich eine weitere Nutzungsverdichtung an diesem Standort trägt. Das BVerwG hat für vergleichbare Fallgestaltungen entschieden, dass die reine Distanzermittlung zur ÖPNV-Haltestelle nicht genügt, wenn die Kapazitätsgrenze absehbar erreicht ist (BVerwG, Urt. v. 07.04.2011 — 4 C 12.10).

## 3. Stellplatzschlüssel — Rechtliche Einordnung

Der B-Plan setzt einen Stellplatzschlüssel von 0,7 WE fest. Dies liegt unterhalb der Berliner Richtwerte (§ 50 Abs. 1 BerlBO i.V.m. Ausführungsvorschriften zur BerlBO, AV Stellplätze: 1,0 Stellplatz je WE Richtwert für WA). Die Unterschreitung ist nach AV Stellplätze zulässig, wenn die ÖPNV-Qualität dies rechtfertigt (Kategorie A = sehr gute ÖPNV-Anbindung: Absenkung auf 0,5 möglich).

Rechtsstreit: Bauland Spreepark GmbH fordert (St-04 der Auslegungsstellungnahmen) eine Absenkung auf 0,5 (wirtschaftliche Erwägungen: weniger TG-Fläche = mehr Wohnfläche). Das Bezirksamt hat dies mit 0,7 abgelehnt. Eine Anpassung durch Bebauungsplan-Änderungsverfahren nach Satzungsbeschluss ist theoretisch möglich; der Investor hat dies als Bedingung für seinen Finanzierungsplan formuliert.

## 4. Fahrradinfrastruktur

840 Fahrradabstellplätze entsprechen dem Erfordernis (§ 50 Abs. 1 BerlBO). Das Gutachten enthält jedoch keinen Nachweis einer gesicherten Radwegeanbindung (Radroute 9, geplante Verlängerung nach 2027 noch nicht finanziert). Kinder-Schulweg zur nächsten Grundschule (ca. 800 m) führt über Warnitzer Straße ohne gesicherte Querung.

## 5. Gesamtbewertung

Das Verkehrsgutachten weist zwei wesentliche Defizite auf:

ÖPNV-Kapazitätsprüfung fehlt — reine Distanzermittlung genügt nicht.

Erschließungsstraße Warnitzer Straße funktioniert nur im Normalbetrieb; Leistungsfähigkeitsreserven sind minimal; keine Alternativerschließung untersucht.

Die Erschließungssicherung nach § 30 BauGB erfordert, dass das Plangebiet tatsächlich ausreichend erschlossen werden kann (§ 1 Abs. 3 BauGB, Erschließungssicherheit). Zweifel daran sind im Normenkontrollantrag zu benennen.

Quellen: dejure.org (§ 1 BauGB, § 30 BauGB); BVerwG, Urt. v. 07.04.2011 — 4 C 12.10 (bundesverwaltungsgericht.de); Berliner AV Stellplätze (SenStadtUm Berlin).