# 10 — Gerichtsgutachten Prof. Vellbruck — Zusammenfassung

AZ: 8 O 188/26

Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Helmut Vellbruck, TU Dresden, Institut für Baukonstruktion und Baustoffe

Auftraggeber: LG Leipzig (Beweisbeschluss 22.04.2026)

Gutachten: 10.06.2026 (Vorabfassung) + 14.07.2026 (ergänzend zu Bewehrung Treppenhaus)

Aktenstück Gericht: GG-Vellbruck-2026-1+2

## Beauftragung (Beweisbeschluss)

Fragen a) bis d) des Beweisbeschlusses vom 22.04.2026 (Aktenstück 05).

## Methodik

Ortsbesichtigung 05.05.2026 (Ersttermin, 4 Stunden) und 12.05.2026 (Ergänzung)

Bohrkernentnahme: 14 Proben (K-A bis K-N), überwiegend aus Wandmitte; Laboranalyse TU Dresden Institut für Baustoffe

w/z-Wert-Bestimmung nach DIN EN 12390-8 (Wasseindringversuch) und Rückrechnung aus Druckfestigkeit C-Klasse

Rissaufnahme: Rissmaßstab + fotodokumentarisch; Eindringversuch mit Fluoreszin

Bewehrungsprüfung Treppenhaus: Hilti PS 200 Ferroscan + Freilegung an 3 Referenzstellen

## Ergebnisse im Überblick

| Prüfpunkt | Befund Vellbruck | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| WU-Beton w/z-Wert | 0,58–0,62 (Mittelwert 0,60) | Nicht vertragskonform (Grenzwert 0,50) |
| Expositionsklasse | Druckfestigkeit ausreichend (C30/37) | Grundanforderung erfüllt |
| Risse Kelleraußenwände | Rissbreite 0,10–0,40 mm; 6 Stellen über Grenzwert 0,30 mm | Mangelhaft gem. DIN EN 1992 |
| Ursache Risse | Überwiegend Ausführungsfehler (mangelhafter WU-Beton + fehlende Nachbehandlung) | Verantwortung Auftragnehmer |
| Bewehrung Treppenhaus (Abschn. 2+3) | Rastermaß 18,5–21,5 cm statt 12,5 cm; 34% Stäbe fehlen | Erhebliche Abweichung von Plan Rev. 3 |
| Mangelbeseitigungskosten | EUR 612.500 (Aufschlüsselung Abschnitt 5) | Plausibel und marktüblich |

## Aufschlüsselung Mangelbeseitigungskosten

| Position | Beschreibung | Kosten EUR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Injektion und Abdichtung Kellerrisse (12 Stellen, Polyurethan) | 94.000 |
| 2 | Austausch WU-Beton Kellerwandabschnitte (3 Felder, 180 m²) | 187.500 |
| 3 | Nachbehandlung Restflächen (Beschichtung, Drainage) | 6.000 |
| 4 | Nachbewehrung Treppenhaus Abschnitte 2+3 (Öffnung, Einbau, Verguss) | 156.000 |
| 5 | Statische Nachrechnung Treppenhaus | 42.000 |
| 6 | Nebenkosten Bauleitung, Kontrolle | 27.000 |
| Gesamt |  | 612.500 |

## Abgrenzung zum Privatgutachten Pohlmann

Prof. Vellbruck äußert sich im Gutachten vom 10.06.2026 (Abschnitt 7) kritisch zur Methodik Pohlmann: Die Entnahme von nur 8 Bohrkernen aus dem wandnahen Bereich sei nicht repräsentativ für die Wandmitte, wo wasserüberschussgeprägter Beton typischerweise konzentrierter vorliege. Der Titrationsansatz Pohlmanns sei für WU-Beton weniger geeignet als die Eindringversuchmethode nach DIN EN 12390-8.