# Section Control Speedcheck-XR — Rohdaten und Auswertung

Anlage: Section Control BAB 7 Bispingen, Abschnitt km 186,9 bis km 188,1 (1.200 m)

Hersteller: Jenoptik Traffic Solutions GmbH (Gerätebezeichnung laut Messakte: Speedcheck-XR)

Betreiber: Land Niedersachsen, Nds. Ministerium für Inneres und Sport

Mess-ID: SC-BAB7-BW-2026-0204-1422

## Systemdaten Speedcheck-XR

Messprinzip: Streckenradar / Average Speed Control (ZBV = zeitbasierte Abschnittskontrolle)

Abschnittslänge (kalibriert): 1.200 m

Einfahrtkamera: km 186,9, Portal-A, Fronterfassung

Ausfahrtkamera: km 188,1, Portal-B, Fronterfassung

ANPR: Automatische Kennzeichenerfassung (ANPR-System Version 7.1.2)

Zeiterfassung: GPS-synchronisiert; Zeitgenauigkeit ± 0,01 Sekunden

PTB-Zulassung: SC-XR-PTB-2024-007 (gültig bis 30.06.2027)

Letzter Eichtermin: 14.03.2025

Eichamt: LMG NI Hannover

## Rohdatensatz Mess-ID SC-BAB7-BW-2026-0204-1422

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Kennzeichen | HH-NS 3201 |
| Fahrzeugklasse (ANPR) | Lkw/Sattelzug |
| Einfahrzeitpunkt Portal A | 04.02.2026, 14:21:21,44 Uhr |
| Ausfahrzeitpunkt Portal B | 04.02.2026, 14:22:50,63 Uhr |
| Gemessene Fahrtzeit | 89,19 Sekunden |
| Berechnete Durchschnittsgeschwindigkeit | (1200 m / 89,19 s) × 3,6 = 48,43 m/s × 3,6 = 117,18 km/h |
| Angezeigte Messgeschwindigkeit (gerundet) | 117 km/h |
| Toleranzabzug | 3 km/h (Systemkonfiguration Niedersachsen) |
| Vorzuhaltende Geschwindigkeit | 114 km/h |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h (Zeichen 274) |
| Überschreitung nach Abzug | 14 km/h |
| Frontfoto Portal A (Einfahrt) | Vorhanden; Auflösung 1280x960 px; Beleuchtung IR-Aufheller |
| Frontfoto Portal B (Ausfahrt) | Vorhanden; Auflösung 1280x960 px |

## Kanzleianalyse — Kritische Punkte Section Control

Prüfpunkt 1 — Toleranzabzug 3 km/h vs. 3 %:

Niedersachsen wendet beim Speedcheck-XR einen festen Abzug von 3 km/h an (abgeleitet aus der PTB-Konformitätsprüfung). Die Frage, ob bei höheren Geschwindigkeiten ein prozentualer Abzug von 3 % sachgerechter wäre, ist rechtlich umstritten. Bei 117 km/h wäre der 3-%-Abzug = 3,51 km/h, also marginal höher als 3 km/h — im vorliegenden Fall kein wesentlicher Unterschied. Relevanter wäre die Grundsatzfrage, ob die PTB-Zulassung den 3-km/h-Abzug explizit vorschreibt oder nur als Mindestwert angibt.

Prüfpunkt 2 — ANPR-Erkennungsgenauigkeit:

Die ANPR-Version 7.1.2 hat bekannte Erkennungsgrenzen bei Fahrzeugen mit Anhänger (Sattelzug). Wenn das hintere Kennzeichen (Auflieger) erfasst wurde statt des Zugfahrzeugs, kann es zu Fehlzuordnungen kommen. Das Frontfoto sollte das Zugfahrzeugs-Kennzeichen zeigen; Auflösung prüfen.

Prüfpunkt 3 — Identifizierung Fahrer:

Das Frontfoto Portal A zeigt die Windschutzscheibe des Sattelzuges von vorne. Bei Sattelzügen ist die Scheibe weit oben und die Kameraperspektive mit Bodenabstand des Portals problematisch. Das vorliegende Foto (siehe pdfs/frontfoto-section-control-anonymisiert.pdf) ist nach Kanzleibewertung als Fahreridentifizierung nicht geeignet — das Gesicht ist verpixelt / unscharf; kein eindeutiges Identifizierungsmerkmal erkennbar.

Prüfpunkt 4 — Abschnittslänge:

Die kalibrierte Abschnittslänge von 1.200 m muss mit der tatsächlichen GPS-Distanz zwischen den Portalen übereinstimmen. Geodaten: Portal A km 186,92, Portal B km 188,12 = Differenz 1.200 m. Plausibel.

Prüfpunkt 5 — Gleichzeitigkeit mit BAMV-Messung:

BAMV-Messzeitpunkt: 14:22:08 Uhr; Section-Control-Ausfahrt: 14:22:50,63 Uhr. Das Fahrzeug befand sich um 14:22:08 Uhr im Messbereich der BAMV (km 187,4) und war noch im Section-Control-Abschnitt (bis km 188,1). Tateinheit (§ 19 OWiG) oder Tatmehrheit? Da Abstandsverstoß und Geschwindigkeitsüberschreitung räumlich und zeitlich zusammenfallen, liegt nach h.M. Tateinheit vor — nur ein Bußgeldbescheid mit dem schwersten Vorwurf. Hier: § 4 Abs. 1 StVO (Abstand) als Hauptvorwurf.

## Ergebnis Kanzlei

Die Geschwindigkeitsmessung per Section Control ist technisch prinzipiell korrekt nachvollziehbar. Der wesentliche Verteidigungsansatz beim SC-Vorwurf liegt in: (1) Fahreridentifizierung, (2) Tateinheitsargument, (3) Toleranzfrage. Der Abstandsvorwurf ist der schwerere und weist mit dem BAMV mehr Angriffsfläche.