# Sachverständigengutachten — Unfallrekonstruktion BAB A45

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Klaus Rennsteig

Büro: Büro für Fahrzeugtechnik und Unfallanalyse Rennsteig, Elberfelder Straße 44, 58095 Hagen

Zulassung: Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (IHK Hagen) für Kraftfahrzeugschäden und Unfallrekonstruktion

Gutachten-Nr.: SV-2026-A45-0184

Auftraggeber: Staatsanwaltschaft Hagen, Az. 83 Js 7411/26; ergänzend: RA Hoffmann für Zivilverfahren LG Hagen 4 O 211/26

Datum der Ortsbesichtigung: 19.01.2026

Datum des Gutachtens: 14.02.2026

## 1. Auftrag und Fragestellung

Das Gutachten soll folgende Fragen klären:

Wie hoch war die Geschwindigkeit des Passat (Tannenbruck) unmittelbar vor der Kollision?

Hatte der Passat-Fahrer bei der gemessenen Ausgangsgeschwindigkeit die Möglichkeit, rechtzeitig zu bremsen, wenn der Sattelzug die Bremsung eingeleitet hat?

Wie war der Bremsvorgang des Sattelzugs (Wieczorek) — Vollbremsung oder moderates Abbremsen?

Liegt ein Spurwechsel des Passat kurz vor der Kollision vor (Zeuge Hockstein)?

Wie hoch ist der jeweilige Verursachungsanteil der Fahrzeugbetriebsgefahr?

## 2. Grundlagen

### 2.1 Ausgewertete Unterlagen

Polizeiliche Unfallaufnahme (VD2-2026-00112) mit Lichtbildern (37 Stk.) und Skizze

Tachographen-Auswertung Sattelzug (VDO Dtco 1381, Auslese durch TÜV Köln)

Daten des ESO ePoliceSection-Messgeräts (Stationäre Messung bei km 86,2)

Fahrzeugbewegungsdaten VW Passat (Steuergerätedaten, ausgelesen von VW-Händler Lüdenscheid)

Crashtest-Datenbank EuroNCAP für VW Passat Variant BJ 2022

Meteorologische Daten (DWD Messstation Lüdenscheid, 12.01.2026, 01:00–02:00 Uhr)

### 2.2 Meteorologische Bedingungen

DWD-Daten für den Streckenabschnitt A45 bei km 87,4 zum Unfallzeitpunkt:

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Temperatur | −0,8 °C |
| Niederschlag | Mischfaser (Schneeregen) |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h (WNW) |
| Sichtweite | ca. 80–120 m (Niederschlag, Dunkelheit) |
| Straßenzustand | Nass, geräumt, Streusalz-Wirkung eingeschränkt (Schmelzwasser + erneuter Schneefall) |

Haftungsrelevanter Fahrbahnreibwert: μ = 0,35 (nasse Straße, Schneeregen, leichte Glätte) — gegenüber trockener Fahrbahn (μ = 0,8) stark reduziert.

## 3. Geschwindigkeitsanalyse

### 3.1 VW Passat (Tannenbruck)

Stationäre Messung bei km 86,2: 102 km/h (netto nach Toleranz: 99 km/h).

Ereignisdatenrekorder (airbag-EDR, Passat): Das Steuergerät zeichnete in den 5 Sekunden vor der Airbag-Auslösung folgende Geschwindigkeitswerte auf:

| Zeit (Sek. vor Aufprall) | Geschwindigkeit |
| --- | --- |
| -5 s | 98 km/h |
| -4 s | 98 km/h |
| -3 s | 96 km/h |
| -2 s | 81 km/h (Bremseinleitung) |
| -1 s | 62 km/h |
| 0 s (Aufprall) | 54 km/h |

Die Daten zeigen: Der Bremsvorgang des Passat begann ca. 2 Sekunden vor dem Aufprall. Die Ausgangsgeschwindigkeit am Unfallpunkt betrug ca. 98 km/h (konsistent mit Stationärmessung unter Berücksichtigung des Streckenabschnitts).

Reaktionszeit: Gemäß EDR-Daten begann die Bremse ca. 2 Sek. nach Beginn der Verlangsamung des Sattelzugs (Vergleich Tachographendaten). Dies entspricht einer Reaktionszeit von ca. 2 Sekunden, die bei nüchternen Fahrzeugen typischerweise 0,8–1,2 Sek. beträgt. Die verlängerte Reaktionszeit ist mit einer alkoholbedingten Leistungsminderung vereinbar.

### 3.2 Sattelzug (Wieczorek)

Tachographenauswertung:

Geschwindigkeit vor Bremseinleitung: 72 km/h

Bremsphase: ca. 8 Sek.

Geschwindigkeit bei Aufprall: 42 km/h

Verzögerung: ca. 1,0 m/s² (moderate Normalbremsung)

Keine Notbremsung (Bremsdruck < 5 bar, ECAS-Daten)

## 4. Kollisionsanalyse

### 4.1 Hypothetische Kollisionsvermeidbarkeit

Berechnung Anhalteweg Passat bei 98 km/h auf nasser, leicht glatter Fahrbahn:

```

v = 98 km/h = 27,2 m/s

Reaktionsweg (1,0 s, nüchtern): 27,2 m

Reaktionsweg (2,0 s, alkoholisiert): 54,4 m

Bremsweg (μ = 0,35):

v² / (2 × g × μ) = (27,2)² / (2 × 9,81 × 0,35) = 739,8 / 6,867 = 107,7 m

Gesamtanhalteweg (nüchtern): 27,2 + 107,7 = 134,9 m

Gesamtanhalteweg (alkoholisiert): 54,4 + 107,7 = 162,1 m

```

Zum Vergleich — Anhalteweg bei 80 km/h (Höchstgeschwindigkeit):

```

v = 80 km/h = 22,2 m/s

Reaktionsweg (1,0 s): 22,2 m

Bremsweg (μ = 0,35): (22,2)² / (2 × 9,81 × 0,35) = 493 / 6,867 = 71,8 m

Gesamtanhalteweg (nüchtern): 94 m

```

Festgestellter verfügbarer Bremsweg: Aus Tachographendaten (Sattelzug 72 km/h bei km 87,6 bis Stillstand) und EDR-Daten (Passat-Bremseinleitung ca. 2 Sek. nach Sattelzug-Beginn) ergibt sich: Der Passat hätte bei Bremseinleitung einen theoretischen Sicherheitsabstand von ca. 90–110 m benötigt. Tatsächlicher Abstand bei Bremseinleitung: ca. 65–70 m (rückgerechnet aus Bremsspur und Endlageposition).

Schlussfolgerung: Auch bei nüchternem Fahrer und Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit (80 km/h) wäre die Kollision angesichts des tatsächlichen Abstands von 65–70 m knapp vermeidbar gewesen (Anhalteweg 94 m > verfügbarer Abstand 65 m). Bei überhöhter Geschwindigkeit (98 km/h) war die Kollision nicht mehr vermeidbar.

### 4.2 Spurwechsel des Passat

Die Auswertung des Passat-Steuergeräts (ESP-Daten, 5 Sek. vor Aufprall) zeigt:

Querbeschleunigungswerte: bis −2 s vor Aufprall max. 0,12 g seitlich — kein signifikanter Spurwechsel

Ab −2 s: Bremseinleitung, Querbeschleunigung durch ABS-Eingriff, kein Lenkmanöver

Gutachterliche Einschätzung zum Zeuge Hockstein: Die Fahrzeugdaten sprechen gegen einen abrupten Spurwechsel unmittelbar vor dem Aufprall. Die Aussage Hocksteins (Spurwechsel 3–4 Sek. vor Aufprall von links nach Mitte) könnte eine frühere Spurhaltungskorrektur widerspiegeln, die aus 210 m Entfernung unter schlechten Sichtbedingungen fehlinterpretiert wurde.

## 5. Schadensbild

| Fahrzeug | Schadensbereich | Schäden |
| --- | --- | --- |
| Passat | Front total | Motorhaube eingedrückt, Kühler/Motor beschädigt, Airbags vorne + Seite ausgelöst, Totalschaden (Wiederbeschaffungswert ca. 24.700 EUR) |
| Sattelzug Auflieger | Heck | Unterfahrschutz verformt, Heckrahmen gerissen, Rücklichter zerstört, Sachschaden ca. 4.200 EUR |

## 6. Gutachterliche Schlussfolgerungen

Geschwindigkeit Tannenbruck: ca. 98 km/h unmittelbar vor der Kollision, damit 18 km/h über zulässiger Höchstgeschwindigkeit (80 km/h).

Reaktionszeit Tannenbruck: ca. 2 Sek. — doppelt so hoch wie nüchternerweise erwartet, konsistent mit Alkoholisierung.

Bremsmanöver Sattelzug: moderate Normalbremsung, keine technisch unerwartete Vollbremsung; Geschwindigkeitsverlust 30 km/h in 8 Sek. auf nasser Autobahn nachts ist fahrphysikalisch nachvollziehbar und nach § 1 StVO grundsätzlich zulässig.

Kollisionsvermeidbarkeit: Bei nüchternem Fahrer, Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit und normalem Sicherheitsabstand wäre die Kollision vermeidbar oder mit deutlich geringerem Aufprall möglich gewesen. Der unzureichende Abstand ist dem Passat-Fahrer zuzurechnen.

Spurwechsel: Technische Fahrzeugdaten widerlegen einen abrupten Spurwechsel kurz vor dem Aufprall. Frühere Spuranpassung nicht ausgeschlossen.

Mitverursachungsanteil Sattelzug: Die Bremsung war rechtlich zulässig, technisch moderat. Eine erhöhte Betriebsgefahr des Sattelzugs durch abruptes Verlangsamen auf nasser Nacht-Autobahn ist eingeschränkt zu bejahen — allerdings war das Bremsmanöver objektiv fahrphysikalisch begründet (Fahrzeug auf rechter Spur sichtbar).

Haftungsquote nach SV (Einschätzung, vorbehaltlich rechtlicher Würdigung):

Fahrzeug 1 (Passat/Tannenbruck): 70–80 %

Fahrzeug 2 (Sattelzug/Niermann): 20–30 %

Dipl.-Ing. Klaus Rennsteig

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Hagen, 14. Februar 2026

Kopie erhalten Kanzlei Hoffmann Verkehrsrecht, 17.02.2026