# 04 – Technische Analyse: Mängel der Schallimmissionsprognose

Erstellt von: RA Dr. Korbinian Maaßmann unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. Klaus Riedering (Sachverständiger für Lärmschutz und Akustik, öbuv. SV der IHK Potsdam)

Datum: 25.03.2026

Verfahren: 4 K 218/26 (VG Potsdam)

Bezug: Schallimmissionsprognose des Ing.-Büros AkustikConsult GmbH, Potsdam, Bericht-Nr. AC-2023-0741-Rev.3, Datum: 28.09.2023

## I. Gegenstand der Analyse

Das vorgelegte Schallgutachten (Bericht-Nr. AC-2023-0741-Rev.3) bildet die wesentliche Grundlage für die Bewertung der Lärmauswirkungen des Windparks „Templiner Heide West". Es wurde von der Vorhabenträgerin WindEnergie Uckermark GmbH & Co. KG in Auftrag gegeben (Interessenkollision) und diente der Genehmigungsbehörde (LfU) als maßgebliche fachliche Grundlage. Die nachfolgende Analyse identifiziert mehrere methodische Fehler und Unvollständigkeiten.

## II. Festgestellte Mängel

### Mangel 1: Nichtberücksichtigung der LAI-Hinweise 2022

Das Gutachten stützt sich methodisch auf die LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen in der Fassung von 2005 (aktualisiert 2017). Die Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) hat jedoch am 10.05.2022 aktualisierte Hinweise veröffentlicht (abrufbar unter: https://www.lai-immissionsschutz.de), die wesentliche Änderungen enthalten:

Überarbeitung des amplitudenmodulierten Schalls (AM): Die LAI-Hinweise 2022 verlangen bei WEA mit Rotordurchmessern über 130 m (hier: 163 m) eine explizite Prüfung des amplitudenmodulierten Schalls und ggf. einen Zuschlag von bis zu 3 dB(A) für den sog. „auffälligen Schall" (§ 3.2.3 LAI-Hinweise 2022). Das Gutachten von AkustikConsult enthält keine solche Prüfung.

Neubewertung des Tonzuschlags: Bei der Nordex N163/6.X wurden in anderen Verfahren (OVG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 21.03.2023, 5 MB 7/23) auffällige Geräuschanteile festgestellt. Das Gutachten setzt keinen Tonzuschlag an.

Meteorologische Korrekturfaktoren: Die LAI-Hinweise 2022 sehen für Hochlagen (hier: Geländehöhen um 70–80 m ü. NHN) spezifische meteorologische Korrekturfaktoren vor, die im Gutachten nicht berücksichtigt werden.

Rechtliche Relevanz: Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 29.08.2007, 4 C 2.07, Rdnr. 24 ff.) sind die LAI-Hinweise als antizipiertes Sachverständigengutachten zu behandeln. Die Nichtberücksichtigung der aktuellen Fassung stellt einen methodischen Fehler dar, der zur Rechtswidrigkeit des Bescheids führen kann.

### Mangel 2: Schallleistungspegel WEA 03 – Fehlerhafte Eingangsdaten

Für die Nordex N163/6.X wird im Gutachten ein Schallleistungspegel von LWA = 106,0 dB(A) angesetzt (Gutachten S. 12, Tab. 2). Nach den Produktunterlagen von Nordex Energy SE (Technisches Datenblatt N163/6.X, Rev. 4, Stand 2022, Anlage 3 der Antragsunterlagen) beträgt der garantierte Schallleistungspegel für den Betriebsmodus M0 (Nennleistungsbetrieb) jedoch LWA = 107,5 dB(A). Die Differenz von 1,5 dB(A) ist am Immissionsort IO-05 (Dr. Maashardt) mit einer Distanz von 412 m signifikant:

Pegelzunahme am IO-05: Δ ≈ +1,2 dB(A) (nach Ausbreitungsrechnung gem. ISO 9613-2)

Tatsächlicher Prognosewert IO-05 (nach Korrektur): 42,5 dB(A) nachts (gegenüber 41,3 dB(A) im Gutachten)

Damit wird der Immissionsrichtwert für WA-Gebiete (40 dB(A)) um 2,5 dB(A) überschritten – eine Unterschreitung des Richtwertes um weniger als 6 dB(A) ist nach dem sog. „Relevanzgebot" (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.05.2001, 7 C 16.00) relevant.

### Mangel 3: Kumulationsberechnung unvollständig

Das Gutachten berücksichtigt nicht die bereits bestehenden Windenergieanlagen des Windparks „Templiner Heide Ost" (7 Anlagen ENERCON E-66, in Betrieb seit 2004, LWA je 104,0 dB(A)). Nach Abschnitt 2.4 der TA Lärm sind Vorbelastungen zu berücksichtigen. Eine vollständige Kumulations-Berechnung fehlt. Nach unserer Einschätzung steigt der kumulierte Nachtwert am IO-05 auf ca. 43,8 dB(A).

### Mangel 4: Schattenwurf-Berechnung WEA 03 – Geometriefehler

Die Schattenwurfprognose für WEA 03 (Standort: 53°06'41" N, 13°22'08" O) weist für den Immissionsort IO-05 (Dr. Maashardt) eine jährliche Beschattungsdauer von 31,7 h/a aus. Nach Überprüfung der Eingabedaten durch unseren Sachverständigen Dipl.-Ing. Riedering ist die Rotorfläche der N163/6.X mit 163 m Rotordurchmesser in der Berechnung mit 151 m angesetzt worden (Eingabefehler im Softwaremodell WinShadow Pro, Version 7.3). Die korrekte Berechnung ergibt eine jährliche Beschattungsdauer von 34,2 h/a, was den LAI-Orientierungswert von 30 h/a um 14 % übersteigt.

## III. Rechtliche Konsequenzen

Die festgestellten Mängel führen zur formellen und materiellen Rechtswidrigkeit des Genehmigungsbescheids:

Verstoß gegen § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m. Nr. 6.1 TA Lärm: Die Genehmigungsvoraussetzungen lagen aufgrund fehlerhafter Schallprognose nicht vor.

Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes (§ 24 VwVfG): Das LfU hat die Mängel des Gutachtens nicht erkannt und eigene Ermittlungen unterlassen.

Verletzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG): Auflagenfreie Genehmigung trotz erkennbarer Grenzwertüberschreitung.

## IV. Beweisangebote

Sachverständigengutachten Dipl.-Ing. Klaus Riedering (in Vorbereitung, Übergabe bis 10.04.2026)

Nordex-Technisches Datenblatt N163/6.X, Rev. 4 (Anlage)

LAI-Hinweise 2022 (Anlage)

WinShadow Pro Berechnungsprotokoll (nach Akteneinsicht)

Erstellt: 25.03.2026 | Bearbeiter: RA Dr. K. Maaßmann, Dipl.-Ing. K. Riedering | Akte: WUE-2026/047