# Detailleistungsverzeichnis Los 1

Erdarbeiten und Rohbau · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

# 1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Steinwerk Hochbau GmbH. Die Pauschale von 650.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

# 2 Summen und ursprüngliche Positionen

| Ausgangs-LV | Leistungsgruppe | Netto EUR |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Baustelleneinrichtung | 40.000,00 |
| 2.2 | Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung | 90.000,00 |
| 2.3 | Beton und tragendes Mauerwerk | 360.000,00 |
| 2.4 | Rohbaunebenarbeiten | 160.000,00 |
|  | Los gesamt | 650.000,00 |

# 3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

# 1.1.1 Bauzaun mit Tor

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: 145 m × 40,00 EUR = 5.800,00 EUR netto.

Die Baustellengrenze erhält standsichere Zaunelemente und ein abschließbares Tor; der öffentliche Gehweg und die Nachbarzugänge bleiben frei.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.1.2 Container und Sanitärbetrieb

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: 10 Monat × 900,00 EUR = 9.000,00 EUR netto.

Aufenthalts- und Sanitärcontainer werden auf dem freigegebenen Stellplatz eingerichtet, versorgt und regelmäßig gereinigt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.1.3 Kranaufstellung und Vorhaltung

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: 1 Anlage × 17.000,00 EUR = 17.000,00 EUR netto.

Der Baustellenkran wird entsprechend Aufstellplanung und Tragfähigkeitsnachweis montiert, geprüft, betrieben und nach Rohbauabschluss demontiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.1.4 Baustrom und Beleuchtung

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: 1 Anlage × 4.200,00 EUR = 4.200,00 EUR netto.

Eine geprüfte Baustrom-Unterverteilung mit geschützten Leitungswegen und Baustellenbeleuchtung wird für den eigenen Rohbaubetrieb bereitgestellt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.1.5 Räumung der Einrichtung

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: 1 Leistung × 4.000,00 EUR = 4.000,00 EUR netto.

Temporäre Flächen, Fundamente und Schutzmaßnahmen des Rohbaubetriebs werden geordnet zurückgebaut und die Flächen dem Folgegewerk übergeben.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.2.1 Regulärer Bodenaushub

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: 600 m³ × 45,00 EUR = 27.000,00 EUR netto.

Aushub und innerbetrieblicher Transport erfolgen abschnittsweise im planmäßigen Baufeld; Oberboden und Unterboden bleiben getrennt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.2.2 Abfuhr regulärer Überschussboden

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: 420 m³ × 65,00 EUR = 27.300,00 EUR netto.

Überschüssiger Boden wird nur nach dokumentierter Deklaration an die dafür geeignete Annahmestelle abgegeben; Annahmescheine sind vorzulegen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.2.3 Gründungspolster

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: 150 m³ × 85,00 EUR = 12.750,00 EUR netto.

Geeignetes mineralisches Material wird im freigegebenen Gründungsbereich lagenweise eingebaut; Schichtdicken und Verdichtungsverfahren sind mit der Baugrundplanung abzustimmen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.2.4 Gräben im Gründungsbaufeld

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: 150 m × 85,00 EUR = 12.750,00 EUR netto.

Die Gräben im Rohbaubaufeld werden einschließlich erforderlicher Sicherung hergestellt und nach Freigabe lagenweise verfüllt; Außenleitungen des Loses Außenanlagen sind nicht enthalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.2.5 Verdichtungskontrollen

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: 12 Prüfort × 850,00 EUR = 10.200,00 EUR netto.

An zwölf vorab mit der Baugrundplanung abgestimmten Orten werden Tragfähigkeit und Verdichtung mit dem für Boden und Einbauzustand geeigneten Verfahren dokumentiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.3.1 Bodenplatte Beton

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: 90 m³ × 340,00 EUR = 30.600,00 EUR netto.

Die Bodenplatte wird nach Schalplan und freigegebener Betonfestlegung einschließlich Einbau, Verdichtung und Nachbehandlung hergestellt; Bewehrung und Schalung sind gesondert kalkuliert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.3.2 Decken und tragende Betonbauteile

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: 246 m³ × 320,00 EUR = 78.720,00 EUR netto.

Die Geschossdecken und übrigen tragenden Betonbauteile werden in freigegebenen Takten hergestellt; Aussparungen, Durchführungen und Einbauteile sind vor jedem Takt abzugleichen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.3.3 Bewehrungsstahl

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: 45 t × 1.700,00 EUR = 76.500,00 EUR netto.

Bewehrung wird nach freigegebenen Stahllisten geliefert, mit den geforderten Abstandhaltern eingebaut und vor dem Betonieren zur Kontrolle zugänglich gehalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.3.4 Tragendes Mauerwerk

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: 900 m² × 145,00 EUR = 130.500,00 EUR netto.

Tragende Wände werden mit den in der Tragwerks- und Bauphysikplanung festgelegten Stein- und Mörtelsystemen einschließlich Anschlüssen und Überbindemaßen errichtet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.3.5 Schalflächen

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: 800 m² × 40,00 EUR = 32.000,00 EUR netto.

Schalung und temporäre Unterstützung werden entsprechend Belastung, Betonierfolge und vorgesehener Oberfläche ausgeführt; Ausschalfristen folgen der konkreten Festigkeitsentwicklung.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.3.6 Treppenläufe

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: 4 Stück × 2.920,00 EUR = 11.680,00 EUR netto.

Die vier Treppenläufe werden mit abgestimmten Auflager- und Schallschutzdetails eingebaut; Transport, Montage und Schutz bis zur Übergabe sind enthalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.4.1 Nichttragende Rohbauwände

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: 400 m² × 115,00 EUR = 46.000,00 EUR netto.

Nichttragende massive Innenwände werden mit den planmäßigen Anschlüssen erstellt; Installationsschachtbekleidungen des Ausbaugewerks sind ausgeschlossen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.4.2 Aufzugschacht Rohbau

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: 90 m² × 320,00 EUR = 28.800,00 EUR netto.

Schachtwände und Auflager werden mit der Werkplanung des Aufzugs abgeglichen; Rohbaumaße dürfen nicht aus den lichten Kabinenmaßen abgeleitet werden.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.4.3 Treppenpodeste

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: 4 Stück × 4.200,00 EUR = 16.800,00 EUR netto.

Die Podeste werden mit den freigegebenen Lagerungen und Anschlussbewehrungen hergestellt; die angesetzten vier Bauteile sind im Schalplan eindeutig zu kennzeichnen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.4.4 Geplante Durchbruchschließungen

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: 80 Stück × 480,00 EUR = 38.400,00 EUR netto.

Die planmäßig vorgesehenen Öffnungen werden nach Einbau der Leitungen mit dem zugehörigen Rohbaumaterial geschlossen; zugelassene Leitungsabschottungen bleiben bei den Fachgewerken.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.4.5 Sockelrohbau

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: 100 m × 180,00 EUR = 18.000,00 EUR netto.

Sockelabschnitte und Aufkantungen werden höhengerecht vorbereitet; der schwellenlose Haupteingang erhält die ausgesparte Anschlussgeometrie des Details AP02.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 1.4.6 Rohbauanschlüsse

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: 40 Stück × 300,00 EUR = 12.000,00 EUR netto.

Die im Anschlussregister erfassten Wand- und Deckenanschlüsse werden vor dem Verdecken kontrolliert und für die nachfolgenden Gewerke dokumentiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.