| Ingenieurbüro Bauhülle West PartGmbB Bauhofstraße 4, 99999 Musterstadt | Datum: 12.07.2026 Aktenzeichen: HB-STH-2026-019 Technischer Sachverständigenvermerk |
| --- | --- |

Ingenieurbüro Bauhülle West PartGmbB · Bauhofstraße 4, 99999 Musterstadt

Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle

# Gleichwertigkeitsmatrix Dachfenstersysteme Position 03.02.140

# Prüfauftrag

Geprüft wird, welche technischen Merkmale für den Anschluss der zwölf Dachfenster an den Bestand erforderlich sind und ob das von der Hochbau Mustermann GmbH benannte System Altura AX-78 bei Vorlage ergänzender Unterlagen grundsätzlich gleichwertig sein kann. Eine fabrikatsbezogene Freigabe ist nicht Gegenstand dieses Vermerks.

# Mindestmerkmale

| Merkmal | Technisches Mindestniveau | Nachweis | Bedeutung für Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| Außenmaß | 780 x 1.180 mm, Toleranz höchstens 5 mm | bemaßte Werkzeichnung | vorhandene Sparrenöffnung bleibt nutzbar |
| Wärmedurchgang | Uw höchstens 1.1 W je Quadratmeter und Kelvin | Datenblatt oder Prüfzeugnis | Einhaltung Energiekonzept |
| Schlagregendichtheit | Systemprüfung für Dachneigung 35 Grad | Prüfbericht | Schutz der Innenbekleidung |
| Anschluss | Eindeckrahmen und Unterdachanschluss als abgestimmtes System | Detail und Montageanleitung | keine offene Haftungsschnittstelle |
| Ersatzteile | Lieferbarkeit für mindestens zehn Jahre | Herstellererklärung | Betrieb und Instandhaltung |
| Gewährleistung | ein verantwortlicher Auftragnehmer für Fenster und Anschluss | Bietererklärung | Vermeidung geteilter Verantwortlichkeit |

# Vorläufiger Produktvergleich

| Prüfpunkt | Referenzsystem | Altura AX-78 | Vorläufiges Ergebnis | Offener Beleg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einbaumaß | erfüllt | laut Datenblatt erfüllt | vergleichbar | Werkzeichnung mit tatsächlichem Aufmaß |
| Uw-Wert | 1.0 | 1.0 | erfüllt | Prüfzeugnis vollständig vorlegen |
| Dachneigung | 15 bis 90 Grad | 20 bis 65 Grad | bei 35 Grad erfüllt | Montageanleitung deutsch |
| Unterdachanschluss | vorkonfektioniert | objektspezifisch | technisch möglich | Anschlussdetail Planstand Ausführung |
| Ersatzteilzusage | zwölf Jahre | zehn Jahre | Mindestniveau erfüllt | rechtsverbindliche Herstellererklärung |
| Gewährleistung | Generalunternehmer | noch nicht erklärt | offen | Bietererklärung |

# Bewertung

Die Produktbezeichnung allein ist technisch nicht erforderlich. Die für den Bestand entscheidenden Schnittstellen lassen sich durch messbare Merkmale beschreiben. Das Alternativsystem ist nicht ohne weitere Prüfung freizugeben, kann aber bei Vorlage der bezeichneten Unterlagen gleichwertig sein. Eine Ablehnung nur wegen des Herstellernamens wäre fachlich nicht begründbar.

Die Vergabestelle sollte die Matrix allen Unternehmen gleichzeitig über die Plattform bereitstellen, eine einheitliche Nachweisfrist festsetzen und ihre Entscheidung zu jedem angebotenen Alternativsystem in derselben Struktur dokumentieren.