Nordfeld Architektur

Am Buchenhof 9 · 31785 Hameln
l.wernicke@nordfeld-architektur.example

Schulbau Brückenanger gGmbH
Brückenanger 12 · 31787 Hameln

Hameln, 03.03.2026 · Bezug HM-BA26

# Übergabe Entwurf und Ausstattungsentscheidungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir übergeben den bestätigten Entwurfsstand des Ostflügels als Grundlage der Ausführungsplanung. Der Flur F-01 verläuft zwischen den Achsen 1 bis 5 und den Unterrichtsräumen U-01 bis U-04. Der Bestand wurde mit einem Achsraster von 6,00 m aufgenommen; der Flur hat 2,40 m lichte Breite.

# 1 Bestätigte Nutzung

Die vier Unterrichtsräume werden mit jeweils bis zu 25 Lernenden und einer Lehrkraft belegt. Die Gruppenräume G-01 und G-02 werden nicht gleichzeitig mit voller Unterrichtsbelegung zusätzlich genutzt. Die durch die Bauherrschaft bestätigte Gesamtbelegung beträgt höchstens 120 Personen. Die Flurhöhe von mindestens 2,75 m wurde aus dem Nutzungskonzept übernommen; die Entwurfsdecke liegt bei 2,80 m.

# 2 Materialien und Anschlüsse

Im Flur ist eine demontierbare Unterdecke vorgesehen. Die Fenster erhalten innen eine Holzwerkstoffbank; außen ist eine Metallfensterbank mit seitlichen Abschlüssen vorgesehen. Die Leibungsdämmung wird nach dem bauphysikalischen Detail abgestimmt. Die im Entwurf gezeichneten 30 mm sind ein geometrischer Platzansatz, kein bereits bestätigter Systemnachweis.

Die Flurverglasung V-01 trennt den Eingangsbereich vom Unterrichtsflur. Die lichte Durchgangsbreite am Türfeld T-01 beträgt nach der Nutzungsvorgabe 1,20 m. Die Rohbauöffnung wird in A-101 mit 1,36 m vorgesehen. Das endgültige Profil-/Zargenmaß ist mit dem Montageplan abzugleichen; die Rohbauöffnung ist nicht mit der nutzbaren Breite gleichzusetzen.

# 3 Noch zu koordinierende Beiträge

Die Lüftungsplanung ist mit dem Unterzug in Achse 3 abzugleichen. Der Tragwerksplan weist die Unterkante auf 3,15 m über Fertigfußboden aus. Im Vorentwurf der TGA war eine Kanalhülle von 0,28 m angesetzt. Eine neue Fachauslegung liegt zum Zeitpunkt dieser Übergabe noch nicht vor. Die spätere Ausführungsplanung soll die vollständige Einbauhülle einschließlich Dämmung, Aufhängung und Deckenunterkonstruktion zeigen.

Die Übergabe ersetzt keine Ausführungsfreigabe. Janne Vollmer hat am 03.03.2026 die beschriebenen Nutzungs- und Materialentscheidungen bestätigt; Fachnachweise und Unternehmensplanung bleiben im weiteren Ablauf zu bearbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lea Wernicke, Architektin

Anlagen: keine