# 1. Aufmaß Wohnung AA-20-07

Raummaß Oberpfalz, Ingenieurbüro für Bestandsaufnahme

Furtmayrstraße 12, 93053 Regensburg | aufmass@raummass-opf.example

Bearbeiter: Andreas Brückner

Regensburg, 21.09.2026

Aufnahme am 18.09.2026, 14:00 bis 15:05 Uhr

Alfons-Auer-Straße 20, erstes Obergeschoss rechts

## 1.1. Raummaße und Zuordnung

| Raum | Gemessene Fläche in Quadratmetern |
| --- | --- |
| Wohnen | 24.00 |
| Schlafen | 16.00 |
| Arbeitszimmer | 12.00 |
| Küche | 8.00 |
| Bad | 5.00 |
| Flur | 3.00 |
| Balkon, Rohfläche | 8.00 |

Die geschlossenen Räume ergeben 68 Quadratmeter. Das bisherige Bestandsblatt addiert hierzu die volle Balkonfläche und kommt dadurch auf 76 Quadratmeter. Für diese Aufnahme wurde die Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung berechnet. Der einfache, nicht überdachte Balkon wird mit einem Viertel seiner Fläche angesetzt. Daraus ergeben sich insgesamt 70 Quadratmeter.

## 1.2. Feststellungen bei der Aufnahme

Der Balkon hat keine Verglasung und ist vom Wohnzimmer aus erreichbar. Besondere Ausstattungen wurden nicht festgestellt. Die Räume haben volle Höhe; Dachschrägen sind nicht vorhanden. Keller und Tiefgarage wurden nicht zur Wohnfläche addiert.

In den Wohnräumen liegt überwiegend Laminat. Die Küche ist eingebaut; Herr Weiß hat bei der Aufnahme die Rechnung von 2022 gezeigt. Eine Prüfung von Eigentum oder Kaufpreiszahlung war nicht Gegenstand des Aufmaßauftrags. Das Gebäude hat Erdgeschoss und drei Obergeschosse, keinen Aufzug und keine ausgebaute Dachwohnung.

## 1.3. Weitergabe

Mara Weiß war während der Aufnahme anwesend und hat die gemessenen Räume geöffnet. Eine einfache Grundrissskizze wurde mit den Zahlen abgeglichen. Der Bericht kann an den Eigentümer und die Verwaltung weitergegeben werden. Er enthält keine Mietberechnung und keine Aussage darüber, welcher Betrag vertraglich geschuldet wird.

Andreas Brückner

Bestandsaufnahme