# Baubeschreibung Wohnung 7 und Außenanlagen

Parkhof Wohnbau GmbH

Technische Projektleitung: Dipl.-Ing. Sven Härtel

Wichgrafstraße 22, 14482 Potsdam

Telefon 0331 857260-23

Projekt PH-2026, Wiesenweg 18, Potsdam

Ausgabe für die Erwerber Julia und Martin König

Stand: 2. September 2026

## 1. Gebäude und Wohnung

Das Gebäude erhält zwölf Wohnungen, einen Aufzug vom Keller bis zum dritten Obergeschoss und eine gemeinschaftliche Fahrradabstellfläche neben dem Hauseingang. Die Außenwände werden in Stahlbeton und Mauerwerk hergestellt. Eine Wärmepumpe versorgt die Fußbodenheizung. Die Wohnung erhält einen eigenen Wärmemengenzähler. Die Lieferung einer bestimmten Wärmepumpenmarke ist derzeit nicht zugesagt.

Die Wohnung 7 umfasst Wohnraum mit offener Küche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Bad, Flur und Abstellraum. Die lichte Raumhöhe ist mit 2,58 Metern geplant; im Bereich der Leitungsführung im Bad reduziert sie sich auf 2,40 Meter. Die in den Vertriebsunterlagen eingezeichneten Möbel gehören nicht zum Leistungsumfang.

## 2. Ausstattung

Vorgesehen sind geöltes Eichenparkett in Wohn- und Schlafräumen sowie keramische Fliesen im Bad. Der Materialpreis der Fliesen ist mit 45 Euro pro Quadratmeter einschließlich Umsatzsteuer kalkuliert. Mehrpreise einer Bemusterung werden vor Bestellung schriftlich angeboten. Das Bad erhält eine bodengleiche Dusche von 120 mal 90 Zentimetern, ein Waschbecken und ein wandhängendes WC.

In der Küche sind Anschlüsse für Spüle, Geschirrspüler und Herd an der nördlichen Wand vorgesehen. Die Erwerber wünschen die Spüle nun an der gegenüberliegenden Wand. Ob hierfür ein ausreichendes Leitungsgefälle hergestellt werden kann, prüft die Fachplanung. Dieser Wunsch ist in der vorliegenden Ausgabe noch nicht enthalten. Es wird keine zusätzliche Steigleitung durch die darunterliegende Wohnung zugesagt.

## 3. Terrasse und Stellplatz

Die Terrasse erhält Betonplatten auf Stelzlagern und ein Metallgeländer. Der Stellplatz 12 ist nicht überdacht. Eine Ladeeinrichtung gehört nicht zum Grundpreis. Eine Leerrohrverbindung zum Technikraum ist vorgesehen, die Anschlussleistung und spätere Abrechnung einer Ladeeinrichtung sind noch mit dem Elektroplaner abzustimmen.

## 4. Bauablauf

Am 1. September 2026 wurden die Erdarbeiten begonnen. Der Rohbau soll im Januar 2027 abgeschlossen sein. Die genannten Zwischenstände sind Projekttermine, keine Aufforderung zur Zahlung. Eine Abnahme hat weder am Sonder- noch am Gemeinschaftseigentum stattgefunden.

Sven Härtel

Technische Projektleitung