Unfallanalytisches Gutachten - Auszug (20. Juni 2026)

Ingenieurbüro Kordts

Sachverständige für Straßenverkehrsunfälle und Fahrzeugtechnik

Rhinstraße 137, 10315 Berlin

Auftraggeber: Polizei Berlin, Verkehrsermittlungsdienst

Js-Az.: 304 Js 1288/26 StA Berlin | Gutachten-Nr.: K-2026-0418

Bl. 141-149 d. A.

1 Auftrag

1.1 Auszuwerten waren der Ereignisdatenspeicher (EDR) und die Telematikdaten des BMW 440i sowie der Geschwindigkeits- und Bremsverlauf in den letzten zwanzig Sekunden vor dem Aufprall am 22.05.2026. Ergänzend war die Ampelschaltung der Kreuzung Landsberger Allee/Storkower Straße einzubeziehen und die Dashcam-Aufnahme des nachfolgenden Lieferwagens abzugleichen.

2 Datengrundlage

2.1 Die ausgelesenen Roh- und Telematikdaten sind als sekundengenaue Zeitreihe zur Akte genommen (Datei 10_edr_telematik_zeitreihe.csv). Die Zeitreihe enthält je Sekunde Geschwindigkeit, Gaspedalstellung, Bremsdruck, Motordrehzahl, Längsbeschleunigung, die zugeordnete Ampelphase sowie den kumulierten Weg.

2.2 Der Aufprall (Zeitpunkt Null) ist auf 23:07:12 Uhr datiert. Die Datenreihe reicht von zwanzig Sekunden vor dem Aufprall bis zum Aufprall.

3 Feststellungen zum Geschwindigkeitsverlauf

3.1 Das Fahrzeug wurde von Sekunde minus zwanzig bis Sekunde minus acht bei durchgehend voller Gaspedalstellung von 55 km/h auf 148 km/h beschleunigt. Die höchste erreichte Geschwindigkeit betrug 151 km/h bei Sekunde minus sieben.

3.2 Die Geschwindigkeit lag von Sekunde minus vierzehn bis Sekunde minus vier ununterbrochen über 100 km/h, mithin über einen Zeitraum von elf Sekunden.

3.3 Der EDR-Stützwert fünf Sekunden vor dem Aufprall beträgt 128 km/h. Dieser Wert markiert bereits die einsetzende Bremsung zur Kurveneinfahrt.

3.4 In den ausgewerteten zwanzig Sekunden vor dem Aufprall legte das Fahrzeug insgesamt rund 595 Meter zurück.

4 Feststellungen zur Bremsung und zum Kontrollverlust

4.1 Die Bremsung setzte bei Sekunde minus sechs mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h ein. Von diesem Bremsbeginn bis zum Aufprall legte das Fahrzeug rund 162 Meter zurück.

4.2 Die aufgezeichnete Längsverzögerung erreichte in der Bremsphase Werte um 0,59 g. Der Geschwindigkeitsabbau von 149 km/h auf die Kollisionsgeschwindigkeit von 54 km/h vollzog sich über sechs Sekunden und ist mit einem Kontrollverlust in der Kurve zur Storkower Straße vereinbar.

5 Feststellungen zur Ampelphase

5.1 Nach dem beigezogenen Phasenprotokoll und dem Datenabgleich überfuhr das Fahrzeug die Haltelinie bei Sekunde minus vier. Die Ampel für die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zeigte zu diesem Zeitpunkt Rot.

6 Abgleich mit der Dashcam-Aufnahme

6.1 Die Dashcam-Aufnahme des nachfolgenden Lieferwagens ist mit dem Datenverlauf vereinbar. Sie zeigt eine anhaltende starke Beschleunigung und das Rechtsüberholen von zwei Fahrzeugen, jedoch kein zweites konkurrierendes Fahrzeug in unmittelbarer Renninteraktion.

7 Zusammenfassende Bewertung

7.1 Die Daten belegen eine über etwa dreizehn Sekunden anhaltende Vollbeschleunigung bis zur technisch erreichbaren Höchstgeschwindigkeit von 151 km/h auf innerörtlicher Strecke. Eine lediglich kurzzeitige Beschleunigung liegt nach dem Datenbild nicht vor.

7.2 Die Feststellungen zu Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungsdauer und Rotlichtdurchfahrt sind für die rechtliche Prüfung eines Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit zum Erreichen der höchstmöglichen Geschwindigkeit bereitzustellen; die rechtliche Wertung bleibt der Staatsanwaltschaft und dem Gericht vorbehalten.

gez. Dipl.-Ing. Reinhard Kordts

öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger