| Frau Dr. med. Miriam Faber Neurologische Praxis am Stadtpark Möllendorffstraße 74 10367 Berlin | Berlin, 3. Juli 2026 Zeichen: LS 26/7718 Weiß |
| --- | --- |

Versorgungs- und Gehprotokoll Annette Weiß
Erprobung StepMove D2 am 2. Juli 2026

Sehr geehrte Frau Dr. Faber,

entsprechend Ihrer Verordnung vom 24. Juni 2026 wurde Frau Weiß am 2. Juli von 09:10 Uhr bis 11:35 Uhr mit dem Testsystem StepMove D2, Gerätenummer D2-DE-061884, versorgt. Die Manschette wurde am rechten Unterschenkel angepasst; als Schuhwerk dienten die von Frau Weiß mitgebrachten Halbschuhe.

| Durchgang | Hilfsmittel | Strecke | Zeit | Beobachtung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ohne | 31 Meter | 56 Sekunden | deutliches Fußschleifen ab 22 Metern; Abbruch |
| 2 | starre Orthese | 52 Meter | 78 Sekunden | Druckschmerz Außenknöchel; zwei Pausen |
| 3 | StepMove D2, Stufe 3 | 74 Meter | 89 Sekunden | gleichmäßigeres Abrollen; kein Stolpern |
| 4 | StepMove D2, Stufe 4 | 74 Meter | 83 Sekunden | selbstständiger Richtungswechsel; Zuggefühl |
| 5 | StepMove D2 nach 25 Minuten | 60 Meter | 70 Sekunden | Haut leicht gerötet, keine offene Stelle |

Frau Weiß konnte die Manschette nach zweimaliger Anleitung selbst anlegen. Beim ersten Versuch lag die Elektrode zu weit dorsal; nach Korrektur gelang die Positionierung. Das Ein- und Ausschalten sowie der Wechsel zwischen Stufe 3 und 4 wurden sicher durchgeführt. Das Treppensteigen wurde nicht geprüft, weil im Anpassungsbereich keine geeignete Treppe zur Verfügung stand.

Vor der Anpassung bestand am rechten Außenknöchel eine reizlose Druckstelle von ungefähr zwei Zentimetern Länge. Nach der letzten Gehprobe zeigte sich eine flächige Rötung unter der oberen Elektrodenkante, die nach zwölf Minuten deutlich abblasste. Frau Weiß erhielt die Anweisung, die Haut nach jeder Nutzung zu kontrollieren und das System bei anhaltender Rötung abzulegen.

Das Testgerät wurde bis zum 16. Juli 2026 überlassen. Es bleibt Eigentum des Sanitätshauses; eine Bestellung oder endgültige Abgabe ist nicht erfolgt. Für die ärztliche Kontrolle am 14. Juli stellen wir das Gerät weiterhin zur Verfügung, sofern die Rückgabe schriftlich bis zum 15. Juli bestätigt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Groß

Orthopädietechnikermeister

Anlagen

Messblatt Gehversuche

Geräteausgabeschein D2-DE-061884