# Sicherheitsfunktionen im KI-Modul

Akte: Akte Vellbruck Robotics GmbH — Roboterflotte AtlasCare / LumaMove / Werkbank C7. Stand: 17.06.2026, interne Arbeitsfassung der Kanzlei Hagemann Rottkamp & Partner.

## Kernaussage

Dieser Vermerk beschreibt die Architektur der Sicherheitsfunktionen der LumaMove-Einheiten und klärt, ob KI-Ausgaben sicherheitsrelevant durchgreifen. Die Antwort steuert KI-VO-Einstufung und Validierungsumfang.

## Einzelpunkte

Safety: Not-Halt und Schutzfeldstopp laufen über eine zertifizierte Sicherheitssteuerung; die Parameter des Schutzfeldes sind jedoch konfigurierbar und wurden am Unfalltag reduziert.

KI: Die Objekterkennung klassifiziert Hindernisse und Personen; ihre Ausgabe beeinflusst Geschwindigkeit und Route, nicht aber den Not-Halt.

Sensorfusion: Lidar, Kamera und Odometrie werden fusioniert; bei Sensorkonflikt gilt die konservativste Quelle, so die Spezifikation.

## Tatsachenstand

Die Schutzfeldüberwachung arbeitet nach Herstellerangabe deterministisch über die OptiSense-Sensorik; die KI-Objekterkennung liefert Zusatzinformationen für Routenwahl und Geschwindigkeitsprofil.

Im Eventlog vom 27.05.2026 finden sich Geschwindigkeitswerte bis 1,22 m/s in Zonen mit Personenverkehr; ob das Geschwindigkeitsprofil KI-gesteuert erhöht wurde, ist offen.

## Detailnotizen

### Safety

Die Trennung zwischen zertifizierter Stoppfunktion und konfigurierbarem Schutzfeld wird schaltplangenau dokumentiert; sie ist das Kernargument gegen eine pauschale Hochrisiko-Einstufung.

### KI

Zu verifizieren ist, ob die Personenklassifikation das Geschwindigkeitsprofil in belegten Zonen anheben kann; die Testfälle definiert der Sachverständige.

### Sensorfusion

Die Konfliktregel wird gegen die Logdaten des 27.05.2026 geprüft; Abweichungen wären ein eigenständiger Produktfehler.

## Offene Rückfragen

Kann die KI-Ausgabe das Geschwindigkeitsprofil in Personenzonen erhöhen?

Welche Sicherheitsnorm deckt die konfigurierbaren Schutzfelder ab?

Wie verhielt sich die Sensorfusion unmittelbar vor der Kollision?