# Schallschutzgutachten — Auszug

IBA Akustik GmbH, Nürnberg

Auftraggeber: Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt

Projekt-Nr.: 2023-441 / Bahnhofsviertel West

Berichts-Nr.: 4 / Stand: 17. April 2024

Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) Joachim Pesserl

## Untersuchungsumfang

Untersucht wurden folgende Emissionsquellen:

Verkehrslärm Halderstraße (Straßenverkehr)

Schienenverkehrslärm Strecke 5503 Augsburg Hbf – München (DB Netz AG)

Tramlinie 2 (Stadtwerke Augsburg)

Gewerbelärm aus den geplanten Büronutzungen MU 1 und MU 3

Nicht in den Untersuchungsumfang aufgenommen wurden:

Tiefgaragenzufahrt MU 3 Provinostraße — "unterhalb der nach TA Lärm Nr. 7.4 typischen Auslösewerte"

Außenwohnbereiche der Bestandsbebauung — "Außenwohnbereiche im Bestand sind in der vorliegenden Schalltechnischen Untersuchung nicht Gegenstand der Beurteilung."

[Kanzleimarkierung: "Zwei Pauschalausschlüsse ohne standortbezogene Begründung. § 2 Abs. 3 BauGB Ermittlungsdefizit. Das ist die zentrale Lücke."]

## Ergebnisse Verkehr (Auszug)

| Beurteilungspunkt | Tag dB(A) | Nacht dB(A) | Orientierungswert MU |
| --- | --- | --- | --- |
| MU 1, Halderstraße | 65 | 56 | 60 / 50 |
| MU 2, Innenhof | 56 | 47 | 60 / 50 |
| MU 3, Provinostraße | 58 | 49 | 60 / 50 |

"Im Bereich MU 1 zur Halderstraße werden die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten. Durch passive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster Klasse 4, schallgedämmte Lüftung) kann ein hinreichender Innenraumpegel sichergestellt werden."

## Ergebnisse Schiene

"Auf Grundlage des Schall 03 (2014) wird der Bahnlärm berechnet. Die Beurteilungspegel betragen am Bezugspunkt MU 3, Schlafraumfassade, 53 dB(A) nachts. Passiver Schallschutz erforderlich."

## Hinweise des Gutachters

"Auf die fehlende Beurteilung der Außenwohnbereiche der Bestandsbebauung wird ausdrücklich hingewiesen. Die Stadt Augsburg hat bewusst auf einen entsprechenden Auftragsumfang verzichtet."

[Kanzleimarkierung: "Gutachter weist selbst auf Lücke hin. Stadt Augsburg hat 'bewusst' verzichtet. Das ist nicht nur Ermittlungsdefizit, sondern bewusster Verzicht auf Abwägungsmaterial = qualifizierter Abwägungsfehler."]

## Anlagenverzeichnis (verkürzt)

Anlage 1: Lageplan Beurteilungspunkte

Anlage 2: Berechnungsausdruck Soundplan 8.2

Anlage 3: Eingabedaten Verkehrszahlen (Quelle: Verkehrsgutachten Wandtke 2023)

Schlusssatz:

"Unter Berücksichtigung der vorgenannten Schutzmaßnahmen sind aus schalltechnischer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 900 zu erheben."

Nürnberg, 17.04.2024

J. Pesserl