# 06 — Treffer-Cluster 2: EP-Erteilungen

AZ: SE-2026-FTO-0717 | Bearb.: Dr. Eppendorfer | Stand: 05.02.2026

## 1. Überblick Cluster EP

Aus der Espacenet-Recherche wurden 7 erteilte Europäische Patente als FTO-relevant für die Märkte der EP-Validierungsstaaten (prioritär: DE, NL, DK, SE, NO als Windkraft-Hauptmärkte) identifiziert. Das zentrale Hindernispatent EP 3 218 922 B1 (Vellbruck Energietechnik) wird hier in der Übersicht erfasst und in Aktenstücken 09–12 vertieft analysiert.

## 2. Tabellarische Übersicht EP-Treffer

| Nr | Dokumentnummer | Anmelder | Prioritätstag | Erteilungstag | IPC/CPC | Relevanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | EP 3 218 922 B1 | Vellbruck Energietechnik GmbH | 22.06.2017 | 14.03.2023 | F03D 80/40, H05B 3/84, H05B 2203/016 | ROT |
| EP-02 | EP 3 127 458 B1 | Vellbruck Energietechnik GmbH | 04.02.2015 | 08.09.2020 | F03D 80/40, H05B 3/20 | GELB |
| EP-03 | EP 2 920 455 B1 | Nordex Energy GmbH | 26.09.2012 | 07.02.2018 | F03D 80/40, H05B | GELB |
| EP-04 | EP 3 530 943 B1 | Siemens Gamesa Renewable Energy | 22.03.2018 | 09.09.2020 | F03D 80/40 | GRÜN |
| EP-05 | EP 3 366 918 B1 | General Electric Company | 15.11.2015 | 05.06.2019 | F03D 80/40, H05B 3/84 | GELB |
| EP-06 | EP 2 462 344 B1 | Vestas Wind Systems A/S | 14.12.2009 | 18.07.2018 | F03D 80/40 | GELB |
| EP-07 | EP 3 832 137 B1 | Wobben Properties GmbH | 08.01.2019 | 22.03.2023 | F03D 80/40, H05B | GRÜN |

## 3. Detailanalyse prioritärer EP-Treffer

### EP-01 | EP 3 218 922 B1 — Vellbruck Energietechnik GmbH

Titel: „Elektrothermisches Heizsystem für Rotorblätter einer Windkraftanlage mit zonalem Heizmanagement, kapazitiver Eiserkennung und induktiver Energieübertragung"

Prioritätstag: 22.06.2017 (DE 10 2017 210 413). Anmeldetag EP: 25.05.2018. Erteilt: 14.03.2023 nach Einspruchsverfahren (Einspruch 2023 von Nordex zurückgezogen). Anspruchsumfang: 21 Ansprüche — Anspruch 1 unabhängig (Vorrichtung), Anspruch 13 unabhängig (Verfahren), Anspruch 21 unabhängig (Computerprogrammprodukt).

Validierungsstaaten: DE, FR, GB, NL, DK, SE, NO, FI, AT, ES, IT, PL.

Kernanspruch 1 (vereinfacht): Elektrothermisches Heizsystem für Rotorblätter einer Windkraftanlage, umfassend: (a) mindestens 3 elektrische Heizzonen mit unterschiedlichen Leistungsdichten entlang der Rotorblattlängsachse; (b) Heizelemente aus Kohlenstoff-basiertem Widerstandsmaterial, in die Rotorblattstruktur integriert; (c) kapazitive Sensoreinheit zur Eisdickenmessung an der Rotorblattoberfläche; (d) Vorrichtung zur kontaktlosen Energieübertragung von stationärem Gondelteil auf rotierende Nabe; (e) Steuereinheit, die anhand der Sensorwerte zonal differenziert Heizzonen aktiviert.

Ergebnis der Erstprüfung: Alle 5 Merkmale von Anspruch 1 scheinen in IceFree v3 verwirklicht zu sein. → FTO-Risiko ROT. Vertiefte Analyse in Aktenstücken 09–12.

### EP-02 | EP 3 127 458 B1 — Vellbruck Energietechnik GmbH

Älteres Vellbruck-Patent. Schutzbereich: Schleifring-basierte Energieübertragung mit 2-Zonen-Heizmanagement. IceFree v3 verwendet induktive Übertragung (Differenzierungspunkt) und 4 Zonen. Anspruch 1 setzt Schleifring voraus (Merkmal: „Schleifring mit Kohlenstoffbürsten"). Keine direkte Verletzung.

Einschätzung: GELB — mögliche Äquivalenzfrage zur Art der Energieübertragung, aber Schleifring vs. induktiv ist starkes Differenzierungsmerkmal. Keine FTO-Verletzung wahrscheinlich. Interessant als Stand-der-Technik für Nichtigkeitsklage gegen EP 3 218 922 B1.

### EP-03 | EP 2 920 455 B1 — Nordex Energy GmbH

Schutzbereich: Rotorblattheizung mit Glasfaserheizer (spez. GFK-Matte), 1-Zonen-Steuerung, kein kapazitiver Sensor. Technische Differenz zu IceFree v3: Kohlefaser statt Glas, 4 Zonen statt 1, kapazitiver Sensor. Keine Verletzung erkennbar.

Einschätzung: GELB → nach Volltext: GRÜN für FTO. Wichtig als Stand-der-Technik.

### EP-05 | EP 3 366 918 B1 — General Electric Company

Schutzbereich: Heizzonensystem für Windkraftrotorblätter, aber Kernmerkmal Anspruch 1 ist ein „active de-icing system based on pneumatic impulse" (Druckimpuls-Enteisung). Nicht elektrothermisch. Keine Überschneidung mit IceFree v3.

Einschätzung: GRÜN nach Volltext.

### EP-06 | EP 2 462 344 B1 — Vestas Wind Systems A/S

Schutzbereich: Anti-Icing-System mit Widerstandsheizelementen, aber Schutzanspruch 1 beschränkt auf Metallfolie-Heizer (Nickel-Chrom-Legierung). Kohlefaservlies (IceFree v3) nicht erfasst. Allerdings Anspruch 7 als abhängiger Anspruch: „widerstandsfähiges Material einschließlich Kohlenstoffverbindungen" — dieser Unteranspruch ist nicht eigenständig schutzfähig, gibt aber Hinweis auf Schutzbereichsverständnis.

Einschätzung: GELB — Anspruch 1 verletzt wahrscheinlich nicht; Unteransprüche nicht isoliert verletzbar. Äquivalenzprüfung Metallfolie vs. Kohlefaser: differenzierungsfähig.

## 4. Fazit Cluster EP

| Relevanzstufe | Treffer | Konsequenz |
| --- | --- | --- |
| ROT | 1 | EP 3 218 922 B1 — Kernbedrohung, Volltext-Analyse prioritär |
| GELB | 3 | EP-02, EP-05, EP-06 — keine unmittelbare Verletzung erkennbar |
| GRÜN | 3 | EP-03, EP-04, EP-07 — kein FTO-Risiko |

Quellen: Espacenet — EP 3 218 922 B1 | EPO — Art. 69 EPÜ | DPMA