# Gutachten Kurzfassung – Planungsbüro Moor & Wege PartG

Vollständiger Titel: Moorschutzfachliche Bewertung des geplanten Trassenkorridors B 449n im Bereich Grosses Moor nördlich Waldmoor mit ersten Alternativenpruefungen

Auftraggeber: Buergerinitiative Waldmoor 2030, vertreten durch Luise Barmbek

Auftragsbestätigung: 22.04.2026 (Rechnung MW-2026-88)

Vollendung Kurzfassung: 10.05.2026 (12 Seiten)

Bearbeitende: Dr. Merle Thies (LP), Tobias Wiechert (Hydrologie), Anke Roder (Kartographie)

## Methodik

Das Gutachten stützt sich auf:

die im Bundesverkehrswegeplan 2030 dokumentierten Korridorvarianten;

Bodenkartierung der Geologischen Bundesanstalt für das untersuchte Hochmoorgebiet;

eigene Wasserstandsmessungen an drei Stationen, Zeitraum 01.10.2025 bis 30.04.2026;

CO2-Emissionsabschätzung nach IPCC-Methode (Tier 2);

Vergleich von drei Alternativkorridoren (A: Umgehung nördlich, B: Tunnel-Querung 1,6 km, C: östliche Trasse mit Verlängerung 8 km).

## Ergebnisse

Die geplante Trasse durchquert in einer Länge von rund 4,2 km das LRT-7110-Gebiet.

Die zur Trassenstabilisierung erforderliche Entwässerung würde nach Tier-2-Berechnung im Mittel 152.000 t CO2 über zehn Jahre freisetzen, mit einer Bandbreite von 118.000 bis 187.000 t CO2.

Die Alternativkorridore A und C verursachen geringere Moorentwässerung; Korridor C ist verkehrlich aufwendiger, vermeidet aber den LRT-7110-Konflikt.

Eine Tunnellösung (B) ist hydrogeologisch grenzwertig, aber technisch nicht ausgeschlossen.

## Empfehlung

Das Gutachten empfiehlt, die Planung um eine vergleichende Variantenpruefung der Korridore A und C zu erweitern und die Moorhydrologie als eigenständigen Prüfgegenstand zu führen.

## Versand

| Empfänger | Datum | Form | Bestätigung |
| --- | --- | --- | --- |
| MdB Reimers (Verkehrsausschuss) | 12.05.2026 | E-Mail mit PDF-Anhang | Eingangsbestätigung 13.05.2026 |
| MdB Mahlow (Umweltausschuss) | 12.05.2026 | E-Mail mit PDF-Anhang | Eingangsbestätigung 12.05.2026 |
| BMDV Referat Strasse | 12.05.2026 | E-Mail mit PDF-Anhang | keine Bestätigung |
| Petitionsausschuss (Nachreichung zur Petition) | 14.05.2026 | Hochladen Beilage | systemseitig protokolliert |

## Lobbyregister-Uploadfrage

Wenn die Initiative pflichtig oder freiwillig registriert wird, ist die Kurzfassung als grundlegende Stellungnahme zu einem Regelungs- bzw. Entscheidungsvorhaben zu prüfen (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 5 Abs. 3 LobbyRG). Die Veröffentlichungsfrage betrifft

die Kurzfassung selbst (12 Seiten),

nicht den vollständigen Anhang (Wasserstandsmessungen, Methodenanhang),

ggf. die schriftliche Stellungnahme zur Anhörung am 03.06.2026, sofern diese inhaltlich auf die Kurzfassung zurückgreift.

Die quartalsweise Uploadpflicht beginnt mit dem Versand am 12.05.2026 zu laufen; relevant ist das Q2/2026.

## Konflikthinweise

Die Spende der Windpark Waldmoor GmbH wurde nicht für das Gutachten verwendet; das Gutachten ist also nicht aus der angebotenen, aber nicht angenommenen Spende finanziert (vgl. 14_spendenkonflikt_windpark.md).

Dr. Merle Thies ist nicht Mitglied der Initiative. Eine Vermischung von Auftragnehmer und Initiative im Registereintrag wäre unzutreffend.