# Schalltechnisches Kurzgutachten

Erstellt: Dipl.-Ing. Bertram-Hans Burgkrieger-Naumann

Sachverständigenbüro: Burgkrieger Akustik GmbH, Dresdner Straße 188, 03046 Cottbus

Auftraggeber: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, Pohlmann & Pohlmann

Datum: 07.06.2026

Az: BAS-2026-188-V

## 1. Auftrag

Beurteilung der schalltechnischen Auflage 4 ("75 dB(A) am nächstgelegenen Wohnhaus") des Bescheids PolInsp SPN 2026-VS-0188 vom 02.06.2026 in Bezug auf eine Versammlung mit 800–1200 Teilnehmern und Lautsprecheranlage auf dem Marktplatz Forst (Lausitz).

## 2. Rechtlicher Rahmen

TA Lärm (i.d.F. 2017), insbesondere Nr. 6.1 (Immissionsrichtwerte).

Versammlungen sind nach TA Lärm Nr. 1 Buchst. e ausdrücklich vom Geltungsbereich ausgenommen.

Maßstab daher: Wesentlichkeit nach BImSchG § 22 i.V.m. § 906 BGB analog; in der Rechtsprechung für Versammlungen Werte zwischen 80 und 88 dB(A) anerkannt (VGH München 10 CS 22.188; OVG Münster 15 B 49/21).

## 3. Messsituation

Versammlungsort: Marktplatz Forst, südliche Hälfte, Lautsprecher mit Hauptabstrahlrichtung Norden.

Nächstgelegenes Wohnhaus: Berliner Straße 47, Wohngebäude (3 Stockwerke), Abstand 38 m zur Bühnenposition.

Schallquellen: PA-Anlage (2x Top-Lautsprecher RCF HDL 20-A, 2x Subwoofer RCF SUB 8004-AS), Redebeiträge, Sprechchöre, Musik aus Akt II der Performance (siehe Anlage 9 zur Stellungnahme).

## 4. Prognose

Bei sachgerechter Einrichtung der PA-Anlage (Begrenzer-Einstellung, gerichtete Abstrahlung, Phasenoptimierung) sind folgende Pegel am Immissionsort (Berliner Straße 47, Fenster 1. OG) zu erwarten:

| Phase | Tätigkeit | Pegel (Mittelwert) | Spitzenpegel |
| --- | --- | --- | --- |
| Auftakt 12:30–13:00 | Soundcheck, Eröffnung | 72–76 dB(A) | 81 dB(A) |
| Reden 13:00–14:30 | Mikrofon, Sprechchöre | 78–82 dB(A) | 86 dB(A) |
| Performance 14:30–15:40 | Klangcollage, Spaten | 74–78 dB(A) | 83 dB(A) |
| Reden 15:40–17:30 | Mikrofon, Beifall | 78–82 dB(A) | 87 dB(A) |
| Abschluss 17:30–18:00 | Lied, Verabschiedung | 70–74 dB(A) | 79 dB(A) |

## 5. Bewertung Auflage 4

Eine starre Grenze von 75 dB(A) ist schalltechnisch praktisch nicht einzuhalten, ohne die Versammlung faktisch zu enttönen. Bereits 800 Teilnehmende erzeugen bei Sprechchören (z.B. "Lausitz lebt") rein durch ihre Stimmen am genannten Immissionsort 76–79 dB(A) — ohne PA-Anlage.

Eine versammlungsangemessene Grenze wäre 85 dB(A) Mittelwert, 92 dB(A) Spitzenpegel über kurze Spitzen (≤3 Sekunden). Diese Werte werden in vergleichbaren Versammlungen in Dresden (Pegida-Gegenkundgebungen), Cottbus (Klimastreik) und Görlitz routinemäßig zugrunde gelegt.

## 6. Empfehlung

Auflage 4 sollte abgeändert werden: "Mittlungspegel über 30 Minuten am nächstgelegenen Wohnhaus Berliner Straße 47 darf 85 dB(A) nicht überschreiten; kurzzeitige Spitzen bis 92 dB(A) sind versammlungstypisch hinzunehmen."

## 7. Anlagen

Anlage 1: Lageplan mit Schallquellen und Immissionsorten (M 1:500)

Anlage 2: PA-Anlagen-Datenblätter

Anlage 3: Vergleichsmessung Versammlung Cottbus 11.04.2025

gez. Dipl.-Ing. Bertram-Hans Burgkrieger-Naumann

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Lärm- und Schallschutz