# 08 — Environmental Due Diligence: Altlastenprüfung Werksgelände Passau

Aktenzeichen: SuP/2026-0041-CES

Gutachter: Environ Consult GmbH, Regensburg (Dr. Andreas Wimberger, öbuv SV BBodSchG)

Berichtsdatum: 10. März 2026

## 1. Gegenstand und Methodik

Das Werksgelände Passau I (Industriestraße 44, Flurnummer 1888/3, Gemarkung Passau, Fläche ca. 18.200 qm) und Passau II (angrenzend, Flurnummer 1888/4, ca. 9.400 qm) wurden einer Phase-I-Umweltprüfung (historische Erkundung) und einer selektiven Phase-II-Beprobung (Bodenproben, Grundwassermessstellen) unterzogen.

Rechtsgrundlage: Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) §§ 4 ff; Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV); Bayerisches Bodenschutzgesetz (BayBodSchG).

## 2. Historische Nutzung (Phase I)

Auf dem Gelände Passau I wurden laut Historischer Recherche (Luftbilder 1956-1990, Baugenehmigungsunterlagen Stadtarchiv Passau, Betriebstagebücher) folgende relevante Nutzungen festgestellt:

| Zeitraum | Nutzung | Schadstoffpotenzial |
| --- | --- | --- |
| 1951-1963 | Metallbearbeitung mit Kühlschmierstoffen (PCE/TCE-Lösungsmittel) | Hoch |
| 1963-1989 | Lösungsmittellager Nordostecke Gebäude A | Sehr hoch |
| 1989-2024 | Moderne Produktionsanlagen; keine chlorierten Lösungsmittel | Gering |

## 3. Phase-II-Befunde (Beprobung Februar 2026)

### Bodenproben

Messraster 10x10 m; 28 Bodenproben, Tiefen 0,5 m / 1,5 m / 3,0 m. Befund:

| Messstelle | Tiefe | PCE (mg/kg) | Beurteilungswert | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-07 (Nordost) | 1,5 m | 18,4 | 1,0 mg/kg (BBodSchV Anh. 2) | Überschreitung x18 |
| B-08 (Nordost) | 3,0 m | 31,7 | 1,0 mg/kg | Überschreitung x32 |
| B-12 (Mitte) | 1,5 m | 0,4 | 1,0 mg/kg | Unauffällig |
| Sonstige (n=25) | div. | <0,2 | 1,0 mg/kg | Unauffällig |

### Grundwasser

Grundwassermessstellen GW-1 (Anstrom) und GW-2/GW-3 (Abstrom):

GW-2 (Abstrom Nordost): PCE: 58 µg/l (Prüfwert GW BBodSchV: 10 µg/l) — Überschreitung x5,8

Grundwasserflussrichtung: Richtung Inn; Entfernung bis Inn ca. 420 m

## 4. Risikobeurteilung und Haftung

### Handlungspflicht

Gemäß § 4 Abs. 3 BBodSchG sind Verursacher, Grundstückseigentümer und Zustandsstörer sanierungspflichtig. Die Pellbach Werkzeugbau KG ist als Betreiberin seit 1951 potenzielle Sanierungspflichtige. Historische Verursachung durch Vorgänger-Betrieb ist anrechenbar.

### Kostenabschätzung

Sanierungsoption 1 (Bodenaustausch Nordostecke, ca. 800 m³): 380-520 TEUR

Sanierungsoption 2 (Pump-and-Treat Grundwasser, 5 Jahre): 750-1.100 TEUR

Kombinationslösung: Bodenaustausch + P&T: 950-1.400 TEUR

Behördliche Abstimmung mit Landratsamt Passau / Wasserrechtsabteilung ausstehend.

### SPA-Regelung

Verkäufer-Indemnity für Umweltsanierungskosten empfohlen; Cap 1,5 Mio. EUR; Escrow 500 TEUR für 3 Jahre. Käufer hat Umwelt-Indemnity ohne Cap gefordert — Verhandlung offen.

## 5. Deggendorf (Rinner-Bereich)

Deggendorf-Werk: keine Altlasten-Indizien festgestellt; Phase-I-Erkundung unauffällig. Keine weiteren Maßnahmen empfohlen.

Gutachter: Dr. Andreas Wimberger, Environ Consult GmbH | SuP/2026-0041-CES